道化学火灾爆炸危险指数评价法

	序号
	化学物名称
	物质系数
MF
	燃烧热Hc
(BUT/1b×103)
	毒性系数
Nh
	燃烧系数
Nf
	化学不稳定性
Nr
	闪点
℉
	沸点
℉

	1  
	醋酸  
	14  
	5.6  
	3  
	2  
	l  
	103  
	244  

	2  
	酸酐  
	14  
	7.1  
	3  
	2  
	1  
	126  
	282  

	3  
	丙酮  
	16  
	12.3  
	l  
	3  
	0  
	-4  
	133  

	4  
	丙酮合氰化氢  
	24  
	11.2  
	4  
	2  
	2  
	165  
	203  

	5  
	乙腈  
	16  
	12.6  
	3  
	3  
	O  
	42  
	179  

	6  
	乙酰氯  
	24  
	2.5  
	3  
	3  
	2  
	40  
	124  

	7  
	乙炔  
	29  
	20.7  
	O  
	4  
	3  
	气  
	-118  

	8  
	乙酰基乙醇氨  
	14  
	9.4  
	l  
	l  
	1  
	355  
	304-308  

	9  
	过氧化乙酰  
	40  
	6.4  
	1  
	2  
	4  
	-  
	[4]  

	10  
	乙酰水杨酸[8]  
	16  
	8.9  
	l  
	1  
	O  
	-  
	-  

	11  
	乙酰基柠檬酸三丁脂  
	4  
	10.9  
	O  
	1  
	0  
	400  
	343[1]  

	12  
	丙烯醛  
	19  
	11.8  
	4  
	3  
	3  
	-15  
	127  

	13  
	丙烯酰胺  
	24  
	9.5  
	3  
	2  
	2  
	-  
	257[1]  

	14  
	丙烯酸  
	24  
	7.6  
	3  
	2  
	2  
	124  
	286  

	15  
	丙烯腈  
	24  
	13.7  
	4  
	3  
	2  
	32  
	171  

	16  
	烯丙醇  
	16  
	13.7  
	4  
	3  
	1  
	72  
	207  

	17  
	烯丙胺  
	16  
	15.4  
	4  
	3  
	1  
	-4  
	128  

	18  
	烯丙基溴  
	16  
	5.9  
	3  
	3  
	1  
	28  
	160  

	19  
	烯丙基氯  
	16  
	9.7  
	3  
	3  
	l  
	-20  
	113  

	20  
	烯丙醚  
	24  
	16  
	3  
	3  
	2  
	20  
	203  

	21  
	氯化铝  
	24  
	[2]  
	3  
	O  
	2  
	-  
	[3]  

	22  
	氨  
	4  
	8  
	3  
	1  
	0  
	气  
	-28  

	23  
	硝酸胺  
	29  
	12.4[7]  
	0  
	0  
	3  
	-  
	410  

	24  
	醋酸戊酯  
	16  
	14.6  
	1  
	3  
	0  
	60  
	300  

	25  
	硝酸戊酯  
	10  
	11.5  
	2  
	2  
	0  
	118  
	306~315  

	26  
	苯胺  
	10  
	15．O  
	3  
	2  
	0  
	158  
	364  

	27  
	氯酸钡  
	14  
	[2]  
	2  
	0  
	1  
	-  
	-  

	28  
	硬脂酸钡  
	4  
	8.9  
	0  
	l  
	0  
	-  
	-  

	29  
	苯甲醛  
	lO  
	13.7  
	2  
	2  
	0  
	148  
	354  

	30  
	苯  
	16  
	17.3  
	2  
	3  
	O  
	12  
	176 

	31  
	苯甲酸  
	14  
	11  
	2  
	3  
	1  
	250  
	482  

	32  
	醋酸苄酯  
	4  
	12.3  
	1  
	1  
	0  
	195  
	417  

	33  
	苄醇  
	4  
	13.8  
	2  
	l  
	0  
	200  
	403  

	34  
	苄基氯  
	14  
	12.6  
	2  
	2  
	1  
	162  
	387  

	35  
	过氧化苯甲酰  
	40  
	12  
	1  
	3  
	4  
	-  
	-  

	36  
	双酚A  
	14  
	14.1  
	2  
	1  
	1  
	175  
	428  

	37  
	溴  
	l  
	0  
	3  
	O  
	0  
	-  
	138  

	38  
	溴苯  
	10  
	8.1  
	2  
	2  
	O  
	124  
	313  

	39  
	邻-溴甲苯  
	10  
	8.5  
	2  
	2  
	O  
	174  
	359  

	40  
	1,3-丁二烯  
	24  
	19.2  
	2  
	4  
	2  
	-105  
	24  

	41  
	丁烷  
	21  
	19.7  
	1  
	4  
	O  
	-76  
	31  

	42  
	1-丁醇  
	16  
	14.3  
	l  
	3  
	0  
	84  
	243  

	43  
	1-丁烯  
	21  
	19.5  
	1  
	4  
	O  
	气  
	21  

	44  
	醋酸丁酯  
	16  
	12.2  
	1  
	3  
	0  
	72  
	260  

	45  
	丙烯酸丁酯  
	24  
	14.2  
	2  
	2  
	2  
	103  
	300  

	46  
	(正)丁胺  
	16  
	16.3  
	3  
	3  
	0  
	10  
	171  

	47  
	溴代丁烷  
	16  
	7.6  
	2  
	3  
	O  
	65  
	215  

	48  
	氯丁烷  
	16  
	11.4  
	2  
	3  
	0  
	15  
	170  

	49  
	2,3-环氧丁烷  
	24  
	14.3  
	2  
	3  
	2  
	5  
	149  

	50  
	丁基醚  
	16  
	16.3  
	2  
	3  
	1  
	92  
	288  

	51  
	特丁基过氧化氢  
	40  
	11.9  
	1  
	4  
	4  
	<80或更高  
	[9]  

	52  
	硝酸丁酯  
	29  
	11.1  
	1  
	3  
	3  
	97  
	277  

	53  
	过氧化乙酸特丁酯  
	40  
	10.6  
	2  
	3  
	4  
	<80  
	[4]  

	54  
	过氧化苯甲酸特丁酯  
	40  
	12.2  
	1  
	3  
	4  
	>190  
	[4]  

	55  
	过氧化特丁酯  
	29  
	14.5  
	1  
	3  
	3  
	64  
	176  

	56  
	碳化钙  
	24  
	9.1  
	3  
	3  
	2  
	-  
	-  

	57  
	硬脂酸钙[6]  
	4  
	-  
	0  
	1  
	0  
	-  
	-  

	58  
	一硫化碳  
	1  
	6.1  
	3  
	4  
	0  
	-22  
	115  

	59  
	一氧化碳  
	2l  
	4.3  
	3  
	4  
	0  
	气  
	-313  

	60  
	氯气  
	1  
	0  
	4  
	0  
	0  
	气  
	-29  

	61  
	二氧化碳  
	40  
	0.7  
	3  
	1  
	4  
	气  
	50  

	62  
	氯乙酰氯  
	14  
	2.5  
	3  
	0  
	1  
	-  
	223  

	63  
	氯苯  
	16  
	10.9  
	2  
	3  
	0  
	84  
	270  

	64  
	三氯甲烷  
	1  
	1.5  
	2  
	0  
	0  
	-  
	143  

	65  
	氯甲基乙基醚  
	14  
	5.7  
	2  
	l  
	l  
	-  
	-  

	66  
	1-氯-l-硝基乙烷  
	29  
	3.5  
	3  
	2  
	3  
	133  
	344  

	67  
	邻-氯酚  
	10  
	9.2  
	3  
	2  
	0  
	147  
	47  

	68  
	三氯硝基甲烷  
	29  
	5.8[7]  
	4  
	0  
	3  
	-  
	234  

	69  
	2-氯丙烷  
	21  
	10.1  
	2  
	4  
	0  
	-26  
	95  

	70  
	氯苯乙烯  
	24  
	12.5  
	2  
	1  
	2  
	165  
	372  

	71  
	氧杂萘邻酮  
	24  
	12  
	2  
	1  
	2  
	-  
	554  

	72  
	异丙基苯  
	16  
	18．O  
	2  
	3  
	1  
	96  
	306  

	73  
	异丙基过氧化氢  
	40  
	13.7  
	1  
	2  
	4  
	175  
	[4]  

	74  
	氨基氰  
	29  
	7  
	4  
	1  
	3  
	286  
	500  

	75  
	环丁烷  
	21  
	19.1  
	l  
	4  
	0  
	气  
	55  

	76  
	环己烷  
	16  
	18.7  
	l  
	3  
	O  
	-4  
	179  

	77  
	环己醇  
	10  
	15  
	l  
	2  
	O  
	154  
	322  

	78  
	环丙烷  
	21  
	21.3  
	l  
	4  
	0  
	气  
	-29  

	79  
	DER*33l  
	14  
	13.7  
	l  
	l  
	1  
	485  
	878  

	80  
	二氯苯  
	10  
	8.1  
	2  
	2  
	0  
	151  
	357  

	81  
	1,2-二氯乙烯  
	24  
	6.9  
	2  
	3  
	2  
	36～39  
	140  

	82  
	1,3-二氯丙烯  
	16  
	6．O  
	3  
	3  
	0  
	95  
	219  

	83  
	2,3-二氯丙烯  
	16  
	5.9  
	2  
	3  
	0  
	59  
	201  

	84  
	3,5-二氯代水杨酸  
	24  
	5.3  
	0  
	l  
	2  
	-  
	-  

	85  
	二氯苯乙烯  
	24  
	9.3  
	2  
	l  
	2  
	225  
	-  

	86  
	过氧化二枯基  
	29  
	15.4  
	0  
	l  
	3  
	-  
	-  

	87  
	二聚环戊二烯  
	16  
	17.9  
	1  
	3  
	1  
	90  
	342  

	88  
	柴油  
	10  
	18.7  
	O  
	2  
	O  
	100～130  
	315  

	89  
	二乙醇胺  
	4  
	lO．O  
	l  
	1  
	O  
	342  
	514  

	90  
	二乙胺  
	16  
	16.5  
	3  
	3  
	0  
	-18  
	132  

	91  
	间-二乙基苯  
	10  
	18．O  
	2  
	2  
	O  
	133  
	358  

	92  
	碳酸二乙酯  
	16  
	9.1  
	2  
	3  
	l  
	77  
	259  

	93  
	二甘醇  
	4  
	8.7  
	1  
	l  
	O  
	255  
	472  

	94  
	二乙醚  
	2l  
	14.5  
	2  
	4  
	1  
	-49  
	94  

	95  
	二乙基过氧化物  
	40  
	12.2  
	-  
	4  
	4  
	[4]  
	[4]  

	96  
	二异丁烯  
	16  
	19  
	l  
	3  
	O  
	23  
	214  

	97  
	二异丙基苯  
	10  
	17.9  
	0  
	2  
	O  
	170  
	401  

	98  
	二甲胺  
	2l  
	15.2  
	3  
	4  
	O  
	气  
	44  

	99  
	2,2-二甲基-1-丙醇  
	16  
	14.8  
	2  
	3  
	O  
	98  
	237  

	100  
	1,2-二硝基苯  
	40  
	7.2  
	3  
	1  
	4  
	302  
	606  

	101  
	2,4-二硝基苯酚  
	40  
	6.1  
	3  
	1  
	4  
	-  
	-  

	102  
	1,4-二恶烷  
	16  
	10.5  
	2  
	3  
	1  
	54  
	214  

	103  
	二氧戊环  
	24  
	9.1  
	2  
	3  
	2  
	35  
	165  

	104  
	二苯醚  
	4  
	14.9  
	1  
	l  
	O  
	239  
	496  

	105  
	二丙二醇  
	4  
	10.8  
	0  
	1  
	O  
	250  
	449  

	106  
	二特丁基过氧化物  
	40  
	14.5  
	3  
	2  
	4  
	65  
	231  

	107  
	二乙烯基乙炔  
	29  
	18.2  
	-  
	3  
	3  
	< -4  
	183  

	108  
	二乙烯基苯  
	24  
	17.4  
	2  
	2  
	2  
	157  
	392  

	109  
	二乙烯基醚  
	24  
	14.5  
	2  
	3  
	2  
	< -22  
	102  

	110  
	DOWANOL*DM  
	lO  
	lO．0  
	2  
	2  
	0  
	197[seta]  
	381  

	111  
	DOWANOL*EB  
	10  
	12.9  
	1  
	2  
	O  
	150  
	340  

	112  
	DOWANOL*PM  
	16  
	11.1  
	0  
	3  
	0  
	90[seta]  
	248  

	113  
	DOWANOL*PnB  
	10  
	-  
	O  
	2  
	O  
	138  
	338  

	114  
	DOWICIL*75  
	24  
	7．O  
	2  
	2  
	2  
	-  
	-  

	115  
	DOWICIL*200  
	24  
	9.3  
	2  
	2  
	2  
	-  
	-  

	116  
	DOWFROST*  
	4  
	9.1  
	0  
	1  
	0  
	215[Toc]  
	370  

	117  
	DOWFROST*HD  
	1  
	-  
	0  
	0  
	0  
	None  
	-  

	118  
	DOWFROSI"*250  
	l  
	-  
	O  
	0  
	0  
	300[seta]  
	-  

	119  
	DOWTHERM*4000  
	4  
	7．O  
	1  
	1  
	O  
	252[seta]  
	-  

	120  
	DOWIHERM*A  
	4  
	15.5  
	2  
	1  
	O  
	232  
	495  

	121  
	DOWTHERM*G  
	4  
	15.5  
	1  
	1  
	0  
	266[seta]  
	551  

	122  
	DOWTHERM*HT  
	4  
	-  
	1  
	1  
	O  
	322[Toc]  
	650  

	123  
	DOWTERM*J  
	10  
	17.8  
	l  
	2  
	0  
	136[seta]  
	358  

	124  
	DOWTHFEM*LF  
	4  
	16  
	1  
	l  
	0  
	240  
	550～558  

	125  
	DOWTHERM*Q  
	4  
	17.3  
	l  
	1  
	0  
	249[seta]  
	513  

	126  
	DOWTHERM*SR-1  
	14  
	7  
	1  
	1  
	0  
	232  
	325  

	127  
	DURSBAN*  
	14  
	19.8  
	1  
	2  
	1  
	81～110  
	-  

	128  
	3-氯-1,2-环氧丙烷  
	24  
	7.2  
	3  
	3  
	2  
	88  
	241  

	129  
	乙烷  
	21  
	20.4  
	1  
	4  
	O  
	气  
	-128  

	130  
	乙醇胺  
	10  
	9.5  
	2  
	2  
	0  
	185  
	339  

	131  
	醋酸乙酯  
	16  
	lO．1  
	1  
	3  
	0  
	24  
	171  

	132  
	丙烯酸乙酯  
	24  
	11．O  
	2  
	3  
	2  
	48  
	2ll  

	133  
	乙醇  
	16  
	11.5  
	0  
	3  
	0  
	55  
	173  

	134  
	乙胺  
	21  
	16.3  
	3  
	4  
	0  
	<0  
	62  

	135  
	乙苯  
	16  
	17.6  
	2  
	3  
	0  
	70  
	277  

	136  
	苯甲酸乙酯  
	4  
	12.2  
	l  
	1  
	0  
	190  
	414  

	137  
	溴乙烷  
	4  
	5.6  
	2  
	l  
	0  
	None  
	100  

	138  
	乙基丁基胺  
	16  
	17  
	3  
	3  
	0  
	64  
	232  

	139  
	乙基丁基碳酸脂  
	14  
	10.6  
	2  
	2  
	1  
	122  
	275  


	140  
	丁酸乙酯  
	16  
	12.2  
	O  
	3  
	O  
	75  
	248  

	141  
	氯乙烷  
	21  
	8.2  
	1  
	4  
	O  
	-58  
	54  

	142  
	氯甲酸乙酯  
	16  
	5.2  
	3  
	3  
	1  
	6l  
	203  

	143  
	乙烯  
	24  
	20.8  
	1  
	4  
	2  
	气  
	-155  

	144  
	碳酸乙酯  
	14  
	5.3  
	2  
	1  
	1  
	290  
	351  

	145  
	乙二胺  
	10  
	12.4  
	3  
	2  
	0  
	110  
	239  

	146  
	l,2-二氯乙烷  
	16  
	4.6  
	2  
	3  
	0  
	56  
	181～183  

	147  
	乙二醇  
	4  
	7.3  
	1  
	1  
	0  
	232  
	387  

	148  
	乙二醇二甲醚  
	10  
	11.6  
	2  
	2  
	O  
	29  
	174  

	149  
	乙二醇单醋酸酯  
	4  
	8．O  
	O  
	1  
	O  
	215  
	347  

	150  
	氮丙啶  
	29  
	13  
	4  
	3  
	3  
	12  
	135  

	151  
	环氧乙烷  
	29  
	11.7  
	3  
	4  
	3  
	-4  
	5l  

	152  
	乙醚  
	21  
	14.4  
	2  
	4  
	1  
	-49  
	94  

	153  
	甲酸乙酯  
	16  
	8.7  
	2  
	3  
	0  
	-4  
	130  

	154  
	2-乙基己醛  
	14  
	16.2  
	2  
	2  
	1  
	112  
	325  

	155  
	1,1-二氯乙烷  
	16  
	4.5  
	2  
	3  
	0  
	2  
	135～138  

	156  
	乙硫醇  
	21  
	12.7  
	2  
	4  
	O  
	< O  
	95  

	157  
	硝酸乙酯  
	40  
	6.4  
	2  
	3  
	4  
	50  
	190  

	158  
	乙氧基丙烷  
	16  
	15.2  
	1  
	3  
	O  
	<-4  
	147  

	159  
	对-乙基甲苯  
	10  
	17.7  
	3  
	2  
	O  
	887  
	324  

	160  
	氟  
	40  
	-  
	4  
	0  
	O  
	气  
	-307  

	161  
	氟(代)苯  
	16  
	13.4  
	3  
	3  
	0  
	5  
	185  

	162  
	甲醛(无水气体)  
	21  
	8  
	3  
	4  
	0  
	气  
	-6  

	163  
	甲醛，液体(37～56％)  
	10  
	-  
	3  
	2  
	0  
	140～18l  
	206～212  

	164  
	甲酸  
	10  
	3．O  
	3  
	2  
	0  
	122  
	213  

	165  
	#1燃料油  
	lO  
	18.7  
	O  
	2  
	O  
	100～162  
	304～574  

	166  
	#2燃料油  
	10  
	18.7  
	0  
	2  
	O  
	162～204  
	-  

	167  
	#4燃料油  
	10  
	18.7  
	0  
	2  
	O  
	142～204  
	-  

	168  
	#6燃料油  
	10  
	18.7  
	0  
	2  
	0  
	150～270  
	-  

	169  
	呋喃  
	2l  
	12.6  
	1  
	4  
	1  
	<32  
	88  

	170  
	汽油  
	16  
	18.8  
	1  
	3  
	0  
	-45  
	100～400  

	171  
	甘油  
	4  
	6.9  
	1  
	1  
	O  
	390  
	554  

	172  
	乙醇腈  
	14  
	7.6  
	1  
	1  
	1  
	-  
	-  

	173  
	(正)庚烷  
	16  
	19.2  
	1  
	3  
	0  
	25  
	209  

	174  
	六氯丁二烯  
	14  
	2．O  
	2  
	1  
	1  
	-  
	-  

	175  
	六氯二苯醚  
	14  
	5.5  
	2  
	l  
	1  
	-  
	-  

	176  
	己醛  
	16  
	15.5  
	2  
	3  
	l  
	90  
	268  

	177  
	己烷  
	16  
	19.2  
	1  
	3  
	0  
	-7  
	156  

	178  
	无水肼  
	29  
	7.7  
	3  
	3  
	3  
	100  
	236  

	179  
	氢  
	21  
	51.6  
	O  
	4  
	0  
	气  
	-423  

	180  
	氰化氢  
	24  
	10.3  
	4  
	4  
	2  
	0  
	79  

	181  
	过氧化氢(40-60％)  
	14  
	[2]  
	2  
	0  
	1  
	-  
	226～237  

	182  
	硫化氢  
	2l  
	6.5  
	4  
	4  
	0  
	气  
	-76  

	183  
	羟胺  
	29  
	3.2  
	2  
	0  
	3  
	[4]  
	158  

	184  
	2-羟乙基丙烯酸酯 羟丙基丙烯酸酯  
	24  
	8.9  
	2  
	l  
	2  
	214  
	410  

	185  
	羟丙基丙烯酸酯  
	24  
	10.4  
	3  
	l  
	2  
	207  
	410  

	186  
	异丁烷  
	21  
	19.4  
	1  
	4  
	0  
	气  
	11  

	187  
	异丁醇  
	16  
	14.2  
	l  
	3  
	0  
	82  
	225  

	188  
	异丁胺  
	16  
	16.2  
	2  
	3  
	0  
	15  
	150  

	189  
	异丁基氯  
	16  
	11.4  
	2  
	3  
	O  
	<70  
	156  

	190  
	异戊烷  
	2l  
	21  
	1  
	4  
	O  
	< -60  
	82  

	191  
	异戊间二烯  
	24  
	18.9  
	2  
	4  
	2  
	-65  
	93  

	192  
	异丙醇  
	16  
	13.1  
	1  
	3  
	0  
	53  
	181  

	193  
	异丙基乙炔  
	24  
	-  
	2  
	4  
	2  
	<19  
	92  

	194  
	醋酸异丙醇  
	16  
	11.2  
	l  
	3  
	0  
	34  
	194  

	195  
	异丙胺  
	21  
	15.5  
	3  
	4  
	0  
	-15  
	93  

	196  
	异丙基氯  
	21  
	10  
	2  
	4  
	O  
	-26  
	95  

	197  
	异丙醚  
	16  
	15.6  
	2  
	3  
	l  
	-28  
	156  

	198  
	喷气式发动机燃料A&A-1  
	10  
	21.7  
	0  
	2  
	0  
	110～150  
	400～550  

	199  
	喷气式发动机燃料B  
	16  
	21.7  
	1  
	3  
	O  
	-10～30  
	-  

	200  
	煤油  
	10  
	18.7  
	0  
	2  
	0  
	100～162  
	304～574  

	201  
	十二烷基溴  
	4  
	12.9  
	1  
	1  
	0  
	291  
	356  

	202  
	十二烷基硫醇  
	4  
	16.8  
	2  
	l  
	0  
	262  
	289  

	203  
	十二烷基过氧化物  
	40  
	15  
	O  
	1  
	4  
	-  
	-  

	204  
	LORSBAN*4E  
	14  
	3  
	l  
	2  
	l  
	85  
	165  

	205  
	润滑油  
	4  
	19  
	0  
	1  
	0  
	300～450  
	680  

	206  
	镁  
	14  
	10.6  
	0  
	l  
	l  
	-  
	2025  

	207  
	马来酸酐  
	14  
	5.9  
	3  
	1  
	1  
	215  
	395  

	208  
	甲基丙烯酸  
	24  
	9.3  
	3  
	2  
	2  
	171  
	325  

	209  
	甲烷  
	2l  
	21.5  
	1  
	4  
	0  
	气  
	-258  

	210  
	醋酸甲酯  
	16  
	8.5  
	1  
	3  
	0  
	14  
	140  

	211  
	甲基乙炔  
	24  
	20  
	2  
	4  
	2  
	气  
	-10  

	212  
	丙烯酸甲酯  
	24  
	18.7  
	3  
	3  
	2  
	27  
	177  

	213  
	甲醇  
	16  
	8.6  
	1  
	3  
	0  
	52  
	147  

	214  
	甲胺  
	21  
	13.2  
	3  
	4  
	O  
	气  
	21  

	215  
	甲基戊基甲酮  
	lO  
	15.4  
	1  
	2  
	O  
	102  
	302  

	216  
	硼酸甲酯  
	16  
	-  
	2  
	3  
	l  
	<80  
	156  

	217  
	碳酸二甲酯  
	16  
	6.2  
	2  
	3  
	l  
	66  
	192  

	218  
	甲基纤维素(袋装)  
	4  
	6.5  
	O  
	1  
	0  
	-  
	-  

	219  
	甲基纤维素粉[8]  
	16  
	6.5  
	0  
	1  
	O  
	-  
	-  

	220  
	氯甲烷  
	2l  
	5.5  
	1  
	4  
	O  
	-50  
	12  

	221  
	氯醋酸甲酯  
	14  
	5.1  
	2  
	2  
	1  
	135  
	266  

	222  
	甲基环己烷  
	16  
	19．O  
	2  
	3  
	0  
	25  
	214  

	223  
	甲基环戊二烯  
	14  
	17.4  
	1  
	2  
	1  
	120  
	163  

	224  
	二氯甲烷  
	4  
	2.3  
	2  
	1  
	O  
	-  
	104  

	225  
	撑二苯基二异氰酸盐  
	14  
	12.6  
	2  
	1  
	1  
	460  
	[9]  

	226  
	甲醚  
	2l  
	12.4  
	2  
	4  
	1  
	气  
	-1l  

	227  
	甲基乙基甲酮  
	16  
	13.5  
	1  
	3  
	O  
	16  
	176  

	228  
	甲酸甲酯  
	21  
	6.4  
	2  
	4  
	O  
	-2  
	89  

	229  
	甲肼  
	24  
	10.9  
	4  
	3  
	2  
	21  
	190  

	230  
	甲基乙丁基甲酮  
	16  
	16.6  
	2  
	3  
	1  
	64  
	242  

	231  
	甲硫醇  
	21  
	10．O  
	4  
	4  
	O  
	气  
	43  

	232  
	甲基丙烯酸甲酯  
	24  
	11.9  
	2  
	3  
	2  
	50  
	213  

	233  
	2-甲基丙烯醛  
	24  
	15.4  
	3  
	3  
	2  
	35  
	154  

	234  
	甲基乙烯基甲酮  
	24  
	13.4  
	4  
	3  
	2  
	20  
	179  

	235  
	石油  
	4  
	17．O  
	0  
	1  
	0  
	380  
	680  

	236  
	重质灯油  
	10  
	17.6  
	O  
	2  
	O  
	275  
	480～680  

	237  
	氯苯  
	16  
	11.3  
	2  
	3  
	O  
	84  
	270  

	238  
	一氨基乙醇  
	10  
	9.6  
	2  
	2  
	0  
	185  
	339  

	239  
	石脑油  
	16  
	18  
	l  
	3  
	0  
	28  
	212～320  

	240  
	萘  
	10  
	16.7  
	2  
	2  
	O  
	174  
	424  

	241  
	硝基苯  
	14  
	10.4  
	3  
	2  
	1  
	190  
	411  

	242  
	硝基联苯  
	4  
	12.7  
	2  
	1  
	O  
	290  
	626  

	243  
	硝基氯苯  
	4  
	7.8  
	3  
	l  
	0  
	216  
	457～475  

	244  
	硝基乙烷  
	29  
	7.7  
	l  
	3  
	3  
	82  
	237  

	245  
	硝化甘油  
	40  
	7.8  
	2  
	2  
	4  
	[4]  
	[4]  

	246  
	硝基甲烷  
	40  
	5．O  
	1  
	3  
	4  
	95  
	213  

	247  
	硝基丙烷  
	24  
	9.7  
	l  
	3  
	2  
	75～93  
	249～269  

	248  
	对-硝基甲苯  
	14  
	11.2  
	3  
	1  
	l  
	223  
	460  

	249  
	N-SERV*  
	14  
	15．O  
	2  
	2  
	1  
	102  
	300  

	250  
	(正)辛烷  
	16  
	20.5  
	0  
	3  
	O  
	56  
	258  

	251  
	辛硫醇  
	10  
	16.5  
	2  
	2  
	0  
	115  
	318～329  

	252  
	油酸  
	4  
	16.8  
	0  
	1  
	0  
	372  
	547  

	253  
	氧己环  
	16  
	13.7  
	2  
	3  
	1  
	-4  
	178  

	254  
	戊烷  
	21  
	19.4  
	1  
	4  
	O  
	< -40  
	97  

	255  
	过醋酸  
	40  
	4.8  
	3  
	2  
	4  
	105  
	221  

	256  
	高氯酸  
	29  
	[2]  
	3  
	O  
	3  
	-  
	66[9]  

	257  
	原油  
	16  
	21.3  
	1  
	3  
	O  
	20-90  
	-  

	258  
	苯酚  
	10  
	13.4  
	4  
	2  
	0  
	175  
	358  

	259  
	2-皮考啉  
	10  
	15  
	2  
	2  
	O  
	102  
	262  

	260  
	聚乙烯  
	lO  
	18.7  
	-  
	-  
	-  
	NA  
	NA  

	261  
	发泡聚苯乙烯  
	16  
	17.1  
	-  
	-  
	-  
	NA  
	NA  

	262  
	聚苯乙烯片料  
	lO  
	-  
	-  
	-  
	-  
	NA  
	NA  

	263  
	钾(金属)  
	24  
	-  
	3  
	3  
	2  
	-  
	1410  

	264  
	氯酸钾  
	14  
	[2]  
	1  
	O  
	1  
	-  
	752  

	265  
	硝酸钾  
	29  
	[2]  
	1  
	0  
	3  
	-  
	752  

	266  
	高氯酸钾  
	14  
	-  
	1  
	0  
	1  
	-  
	-  

	267  
	过四氧化二钾  
	14  
	-  
	3  
	0  
	1  
	-  
	[9]  

	268  
	丙醛  
	16  
	12.5  
	2  
	3  
	1  
	-22  
	120  

	269  
	丙烷  
	2l  
	19.9  
	1  
	4  
	O  
	气  
	-44  

	270  
	1,3-二胺基丙烷  
	16  
	13.6  
	2  
	3  
	0  
	75  
	276  

	271  
	炔丙醇  
	29  
	12.6  
	4  
	3  
	3  
	97  
	237～239  

	272  
	炔丙基溴  
	40  
	13.7[7]  
	4  
	3  
	4  
	50  
	192  

	273  
	丙腈  
	16  
	15．O  
	4  
	3  
	1  
	36  
	207  

	274  
	醋酸丙酯  
	16  
	11.2  
	l  
	3  
	0  
	55  
	215  

	275  
	丙醇  
	16  
	12.4  
	1  
	3  
	0  
	74  
	207  

	276  
	正丙胺  
	16  
	15.8  
	3  
	3  
	0  
	-35  
	120  

	277  
	丙苯  
	16  
	17.3  
	2  
	3  
	0  
	86  
	319  

	278  
	1-氯丙烷  
	16  
	10  
	2  
	3  
	O  
	< O  
	115  

	279  
	丙烯  
	2l  
	19.7  
	1  
	4  
	1  
	-162  
	-52  

	280  
	二氯丙烯  
	16  
	6.3  
	2  
	3  
	O  
	60  
	205  

	281  
	丙二醇  
	4  
	9.3  
	0  
	1  
	0  
	210  
	370  

	282  
	氧化丙烯  
	24  
	13.2  
	3  
	4  
	2  
	-35  
	94  

	283  
	n-丙醚  
	16  
	15.7  
	1  
	3  
	O  
	70  
	194  

	284  
	n-硝酸丙酯  
	29  
	7.4  
	2  
	3  
	3  
	68  
	230  

	285  
	吡啶  
	16  
	5.9  
	2  
	3  
	O  
	68  
	240  

	286  
	钠  
	24  
	-  
	3  
	3  
	2  
	-  
	1619  

	287  
	氯酸钠  
	24  
	-  
	1  
	0  
	2  
	-  
	[4]  

	288  
	重铬酸钠  
	14  
	-  
	1  
	0  
	l  
	-  
	[4]  

	289  
	氢化钠  
	24  
	-  
	3  
	3  
	2  
	-  
	[4]  

	290  
	次硫酸钠  
	24  
	-  
	2  
	1  
	2  
	-  
	[4]  

	291  
	高氯酸钠  
	14  
	-  
	2  
	O  
	1  
	-  
	[4]  

	292  
	过氧化钾  
	14  
	-  
	3  
	0  
	1  
	-  
	[4]  

	293  
	硬脂酸  
	4  
	15.9  
	1  
	l  
	0  
	385  
	726  

	294  
	苯乙烯  
	24  
	17.4  
	2  
	3  
	2  
	88  
	293  

	295  
	氯化硫  
	14  
	1.8  
	3  
	1  
	1[5]  
	245  
	280  

	296  
	二氧化硫  
	1  
	0．O  
	3  
	0  
	O  
	气  
	14  

	297  
	SYLTHERM*800  
	4  
	12.3  
	1  
	1  
	0  
	>320[10]  
	398  

	298  
	SYLTHERM*XLT  
	10  
	14.1  
	1  
	2  
	O  
	108  
	345  

	299  
	TELONE*11  
	16  
	3.2  
	2  
	3  
	0  
	83  
	220  

	300  
	TELONE*C-17  
	16  
	2.7  
	3  
	3  
	l  
	79  
	200  

	301  
	甲苯  
	16  
	17.4  
	2  
	3  
	0  
	40  
	232  

	302  
	甲苯-2,4-二异氰酸盐  
	24  
	10.6  
	3  
	1  
	2  
	270  
	484  

	303  
	三丁胺  
	10  
	17.8  
	3  
	2  
	0  
	145  
	417  

	304  
	l,2,4-三氯化苯  
	4  
	6.2  
	2  
	1  
	O  
	222  
	415  

	305  
	1,1,1-三氯乙烷  
	4  
	3.1  
	2  
	1  
	0  
	None  
	165  

	306  
	三氯乙烯  
	10  
	2.7  
	2  
	l  
	O  
	Nome  
	189  

	307  
	1,2,3-三氯丙烷  
	10  
	4.3  
	3  
	2  
	O  
	160  
	313  

	308  
	三乙醇胺  
	14  
	10.1  
	2  
	1  
	1  
	354  
	650  

	309  
	三乙基铝  
	29  
	16.9  
	3  
	4  
	3  
	-  
	365  

	310  
	三乙胺  
	16  
	17.8  
	3  
	3  
	0  
	16  
	193  

	311  
	三甘醇  
	4  
	9.3  
	l  
	1  
	0  
	350  
	546  

	312  
	三异丁基铝  
	29  
	18.9  
	3  
	4  
	3  
	32  
	414  

	313  
	三异丙基苯  
	4  
	18.1  
	0  
	1  
	O  
	207  
	495  

	314  
	三甲基铝  
	29  
	16.5  
	-  
	3  
	3  
	-  
	-  

	315  
	三丙胺  
	10  
	17.8  
	2  
	2  
	O  
	105  
	313  

	316  
	乙烯基醋酸酯  
	24  
	9.7  
	2  
	3  
	2  
	18  
	163  

	317  
	乙烯基乙炔  
	29  
	19.5  
	2  
	4  
	3  
	气  
	41  

	318  
	乙烯基烯丙醚  
	24  
	15.5  
	2  
	3  
	2  
	< 68  
	153  

	319  
	乙烯基丁基醚  
	24  
	15.4  
	2  
	3  
	2  
	15  
	202  

	320  
	氯乙烯  
	24  
	8．O  
	2  
	4  
	2  
	-108  
	7  

	321  
	4-乙烯基环己烯  
	24  
	19  
	0  
	3  
	2  
	6l  
	266  

	322  
	乙烯基·乙基醚  
	24  
	14  
	2  
	4  
	2  
	<-50  
	96  

	323  
	l.1-二氯乙烯  
	24  
	4.2  
	2  
	4  
	2  
	0  
	89  

	324  
	乙烯基·甲苯  
	24  
	17.5  
	2  
	2  
	2  
	125  
	334  

	325  
	对二甲苯  
	16  
	17.6  
	2  
	3  
	0  
	77  
	279  

	326  
	氯酸锌  
	14  
	[2]  
	1  
	0  
	l  
	-  
	-  

	327  
	硬脂酸锌[8]  
	4  
	10.1  
	0  
	l  
	0  
	530  
	-  

	328  
	乙醛  
	24  
	10.5  
	3  
	4  
	2  
	-36  
	69  

	329  
	邻-溴甲苯  
	10  
	8.5  
	2  
	2  
	0  
	174  
	359  

	330  
	1，3-丁二烯  
	24  
	19.2  
	2  
	4  
	2  
	-105  
	24  

	331  
	丁烷  
	21  
	19.7  
	1  
	4  
	0  
	-76  
	31  

	332  
	1-丁醇  
	16  
	14.3  
	1  
	3  
	0  
	84  
	243  

	333  
	1-丁烯  
	21  
	19.5  
	1  
	4  
	0  
	气  
	21  

	334  
	醋酸丁脂  
	16  
	12.2  
	1  
	3  
	0  
	72  
	260  

	335  
	丙烯酸丁脂  
	24  
	14.2  
	2  
	2  
	2  
	103  
	300  


道化学物质系数和特性表说明

    注：燃烧热（Hc）是燃烧所生成的水处于气态时测得的值，当Hc以千卡/摩尔的形式给出时，可乘以1800除以分子量转换成英热单位/磅（BTU/1b，1BTU=252卡）。

    [1]真空蒸馏

    [2]具有强氧化性的氧化剂

    [3]升华

    [4]加热爆炸

    [5]在水中分解

    [6]MF 是经过包装的物质的值

    [7]Hc 相当于6倍分解热(Hd)的值

    [8]作为粉尘进行评价

    [9]分解

    [10]在高于600 ℉ 下长期使用，闪点可能降至 95℉ 

    Seta——Seta 闪点测定法 (参考 NFPA321)

    NA  ——不适合

    TOC ——特征开杯法

    由特征闭杯法测得的其他闪点 (TCC)

    *道化学公司的注册商标
PAGE  
7

