天然气的主要理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：天然气（主要成分甲烷） | 英文名：methane ;Marsh gas |  |  |  |  |  | 分子式：CH4 | 相对分子质量：16.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：74-82-8 | 结构式： |  |  |  |  |  | 危险性类别：第2类易燃气体 | 化学类别：烷烃 |
| 主要组成与 性状 | 主要成分：纯品 | 外观与性状：无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头运、乏力、注意力不集中、呼吸心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触 ：若有冻伤，就医治疗。 眼睛接触: |  |  |  |  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 食入： |  |  |  |
| 燃爆特性与消防 | 燃烧性：易燃 |  |  |  |  | 闪点(℃)：-188 |  | 爆炸下限(%)：5.3 爆炸上限(%)：15 | 引燃温度(℃)：538 |
|  | 最小点火能(mJ)：0.28 |  |  |  |  | 最大爆炸压力(MPa)：0.717 |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触会猛烈反应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项：易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓间温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)等分开存放，切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火爆技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 车间卫生标准：中 国MAC(mg/m3) ：未制定标准 前苏联MAC(mg/m3) ：300 美 国TVL-TWA ACGIH 窒息性气体 美 国TLV-STEL 未制定标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测方法： | 工程控制：生产过程密闭，全面通风 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩) 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理 化 性 质 | 熔点(℃)：-182.5 | 沸点(℃)：-161.5 |  |  |  |  | 相对密度(水=1)： 0.42(-164℃) |  | 相对密度(空气=1)：0.55 |
|  | 饱和蒸气压(kPa)： 53.32(-168.8℃) |  |  |  | 辛醇/水分配系数的对数值：无资料 |  |  |  | 燃烧热(kJ/mol)：889.5 |
|  | 溶解性：微溶于水、醇、乙醚。 |  |  |  | 临界压力( MPa)： 4.59 |  |  |  | 临界温度(℃)：-82.6 |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性：稳定 |  |  |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件: |  | 禁忌物：强氧化剂、氟、氯。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50 ：无资料 LC50 ：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 亚急性和慢性毒性： 刺激性： 致敏性： 致畸性： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境资料 | 该物质对环境有危害，对鱼类和水体要给予特别注意。应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃 | 处置前应参阅国家和地方的有关法规。建议用焚烧法处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输信息 | UN编号：1971 |  |  | 包装分类：Ⅱ |  |  |  |  | 包装标志：4 |
|  | 包装方法：钢质气瓶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法规信息 | 《危险化学品安全管理条例》等法规，针对危险化学品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |