乙炔的主要理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：乙炔；电石气 | 英文名：acetylene |  |  |  |  |  |  | 分子式：C2H2 |  |  |  |  |  | 相对分子质量：26.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：74-86-2 | 结构式： |  | 危险性类别：易燃气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学类别： 炔烃 |  |
| 主要组成与性状 | 主要成分：纯品 |  | 外观与性状：无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：是有机合成的重要原料之一。亦是合成橡胶、合成纤维和塑料的单体，也用于氧炔焊割。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：具有弱麻醉作用。高浓度吸入可引起单纯窒息。 急性中毒：暴露于20%浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予以注意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触： |  |  |  |  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触： |  |  |  |  | 食入： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧特性与消防 | 燃烧性：易燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |  |  | 爆炸下限（%）：2.1 |  |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃）：305 |  |  |
|  | 爆炸上限（%）：80.0 | 最小点火能（mJ）：0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 |  |  |  |  |
|  | 危险特性：极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作处置注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项：乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中，装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型的照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 车间卫生标准：中 国MAC(mg/m3) 未制定标准 前苏联MAC(mg/m3) 未制定标准 美 国TVL-TWA ACGIH 窒息性气体 美 国 TLV-STEL 未制定标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测方法: |  |  |  |  |  |  | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理 化 性 质 | 熔点（℃）：-81.8(119kPa) | 沸点（℃）：-83.8 |  |  |  |  | 相对密度（水=1）：0.62 |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：0.91 |  |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：4053(16.8℃) | 辛醇/水分配系数的对数值：无资料 |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧热（kJ/mol）：1298.4 |  |  |  |  |  |
|  | 临界温度（℃）：35.2 | 临界压力（ MPa）：6.14 |  |  |  |  |  |  |  | 溶解性：微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。 |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性：稳定 | 聚合危害：聚合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件： 受热 |  |  |  | 禁忌物：强氧化剂、强酸、卤素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 燃烧（分解）产物： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50 ：无资料 LC50 ：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 亚急性与慢性毒性：动物长期吸入非致死性浓度本品，出现血红蛋白、网织细胞、淋巴细胞增加和中性粒细胞减少。尸检有支气管炎、肺炎、肺水肿、肝充血和脂肪浸润。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刺激性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 致敏性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他：该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输信息 | 危险化学品目录序号：2629 | UN编号：1001 |  |  |  |  | 包装分类：Ⅱ |  |  |  | 包装标志：易燃气体 |  |  |  |  |
|  | 包装方法：钢质气瓶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输注意事项：采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁用氧化剂、酸类、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |