二氧化碳的主要理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：二氧化碳；碳酸酐 | 英文名：carbon dioxide |  |  |  |  |  |  | 分子式：CO2 |  |  |  | 相对分子质量：44.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：124-38-9 | 结构式： |  | 危险性类别：加压气体 |  |  |  |  |  |  |  | 化学类别: 非金属氧化物 |  |
| 主要组成与性状 | 主要成分：纯品 | 外观与性状：无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：用于制糖工业、制碱工业、制铅白等，也用于冷饮、灭火及有机合成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用，高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。 急性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。固态（干冰）和液态二氧化碳在常压下迅速汽化，能造成-80~43℃低温，引起皮肤和眼睛严重的冻伤。 慢性影响：经常接触较高浓度的二氧化碳者，可有头晕、头痛、失眠、易兴奋、无力等神经功能紊乱等。但在生产中是否存在慢性中毒国内外均未见病例报道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 眼睛接触：若有冻伤，就医治疗 |  |  |  |  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 食入： |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆特性与消防 | 燃烧性：不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |  |  | 爆炸下限（%）：无意义 爆炸上限（%）：无意义 |  |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃）：无意义 |
|  | 最小点火能（mJ）：无意义 |  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法：本品不燃，尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复，检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作处置及注意事项：密闭操作，提供充良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。远离易燃、可燃物。搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易燃或可燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 车间卫生标准：中 国MAC(mg/m3) ：未制定标准 PC-TWA ：9000 PC-STEL ：18000 前苏联MAC(mg/m3) ：未制定标准 美国 TVL-TWA OSHA 5000ppm , 9000mg/m3 ACGIH 5000ppm , 9000mg/m3 美国 TLV-STEL ACGIH 30000ppm , 54000mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测方法： |  |  |  |  |  | 工程控制：密闭操作，提供良好的自然通风条件。 |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：一般不需要特殊防护。 身体防护：穿一般作业工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理 化 性 质 | 熔点（℃）： -56.6（527kpa） | 沸点（℃）： -78.5（升华） |  |  |  |  |  | 相对密度（水=1）： 1.56（-79℃） |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：1.53 |
|  | 饱和蒸气压（kPa）:1013.25（-39℃） |  |  | 辛醇/水分配系数的对数值：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |
|  | 临界温度（℃）：31 |  |  | 临界压力( MPa)：7.39 |  |  |  |  |  |  | 溶解性 ：溶于水、烃类等多数有机溶剂。 |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性：稳定 |  |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50 ：无资料 LC50 ：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 致突变性： 生殖毒性： 其他有害作用： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境资料 | 该物质对环境有影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输信息 | 危险化学品目录序号：642 | UN编号：1013 |  |  | 包装分类：Ⅲ |  |  |  |  | 包装标志：不燃气体 |  |  |  |
|  | 包装方法：钢质气瓶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输注意事项：采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护拦板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |