氮[压缩的]的主要理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：氮；氮气 |  |  | 英文名：nitrogen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：N2 |  | 相对分子质量：28.01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：7727-37-9 |  | 结构式： |  |  |  |  | 危险性类别： 加压气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学类别： 非金属单质 |  |  |  |  |
| 主要组成与性状 | 主要成分：含量 高纯氮≥99.999%; 工业级 一级≥99.5%；二级≥98.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外观与性状：无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：用于合成氨，制硝酸，用作物质保护剂、冷冻剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速出现昏迷、呼吸心跳停止而致死亡。 潜水员深潜时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成血管阻塞，发生“减压病”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触： 眼睛接触： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 食入： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆特性与消防 | 燃烧性：不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 爆炸下限（%）：无意义 爆炸上限（%）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃）： 无意义 |
|  | 最小点火能（mJ）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法：本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项：不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：未制定标准 前苏联MAC（mg/m3）：未制定标准 美 国TVL-TWA ACGIH 窒息性气体 美 国TLV-STEL 未制定标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测方法： |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 眼睛防护：一般不需要特殊防护。 身体防护：穿一般作业工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理 化 性 质 | 熔点（℃）：-209.8 |  |  |  | 沸点（℃）：-195.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（水=1）： 0.81(-196℃) |  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：0.97 |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：1026.42(-173℃) |  |  |  |  |  | 辛醇/水分配系数的对数值： 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧热（kJ/mol）： 无意义 |  |  |
|  | 临界温度（℃）： -147 |  |  |  | 临界压力( MPa)：3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 折射率： |  |  |  | 溶解性：微溶于水、乙醇。 |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性：稳定 |  |  |  |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：氮气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50：无资料 LC50：无资料 刺激性： 亚急性和慢性毒性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 致突变性： 生殖毒性： 致癌性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境资料 | 对环境无害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃 | 处置前应参阅国家和地方的有关法规。废气直接排入大气。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输信息 | 危险化学品目录序号：172 |  |  |  | UN编号：1066 |  |  |  |  |  |  |  | 包装分类：Ⅲ |  |  |  |  |  | 包装标志：5 |  |  |  |
|  | 包装方法：钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |