氧[压缩的] 的主要理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：氧;氧气 |  |  |  | 英文名：oxygen |  |  |  |  | 分子式：O2 |  |  | 相对分子质量：32.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：7782-44-7 |  |  | 结构式： |  |  |  |  |  | 危险性类别：助燃气体 |  |  |  |  | 化学类别：空气 |
| 主要组成与 性状 | 主要成分：纯品 |  |  |  | 外观与性状：无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：用作切割、焊接金属，制造医药、染料、炸药等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：常温下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%~60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳、进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难；咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱、继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60~100kpa（相当于吸入氧浓度40%左右）的条件下可发生眼损害。严重者可失明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触 ： 眼睛接触: |  |  |  |  |  |  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 食入： |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆特性与消防 | 燃烧性：助燃 |  |  |  |  |  |  | 闪点（℃）：无意义 |  |  | 爆炸下限（%）：无意义 爆炸上限（%）：无意义 |  |  | 引燃温度（℃）：无意义 |  |
|  | 最小点火能（mJ）：无意义 |  |  |  |  |  |  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。库温不超过30℃。应与易（可）燃物、活性金属粉末等分开存放，切忌混储混运。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 车间卫生标准：中 国MAC(mg/m3) ：未制定标准 前苏联MAC(mg/m3) ：未制定标准 美 国TVL-TWA ：未制定标准 美 国TLV-STEL 未制定标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测方法： | 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护。 眼睛防护：一般不需要特殊防护。 身体防护：穿一般作业工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它防护：避免高浓度吸入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理 化 性 质 | 熔点（℃）：-218.8 |  | 沸点（℃）：-183.1 |  |  |  |  |  | 相对密度（水=1）： 1.14（-183℃） |  |  |  | 相对密度（空气=1）：1.43 |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： 506.62（-164℃） |  |  |  |  |  | 辛醇/水分配系数的对数值：无资料 |  |  |  |  |  | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、乙醇。 |  |  |  |  |  | 临界压力（ MPa）：5.08 |  |  |  |  |  | 临界温度（℃）：-118.4 |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件: |  |  |  |  | 禁忌物：易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 燃烧（分解）产物： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50 ：无资料 LC50 ：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 亚急性和慢性毒性： 刺激性： 致敏性： 致畸性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境资料 | 对环境无害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃 | 处置前应参阅国家和地方的有关法规。废气直接排入大气。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输信息 | 危险化学品目录序号：2528 |  |  | UN编号：1072 |  |  |  |  |  | 包装分类：Ⅲ |  | 包装标志：不燃气体；氧化剂 |  |  |  |
|  | 包装方法：钢质气瓶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |