(7681－52－9)次氯酸钠溶液的的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：次氯酸钠溶液 | 英文名：sodium hypochlorite solution |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaClO | 分子量：74.44 | UN编号：1791 |
|  | 危险类别：第8.3类； 其它腐蚀品 | 危化品名录编号：166 | CAS号：7681－52－9 |
|  | 包装标志：腐蚀品 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：微黄色溶液，有似氯气的气味。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：- 6 | 沸点（℃）：102.2 |  |
|  | 相对密度（水＝1） 1.1 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa） 无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃） — | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 | 稳定性： 不稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氯化物 |  |
|  | 避免接触的条件： — |  |  |
|  | 禁忌物：碱类。 |  |  |
|  | 危险特性：受高执分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法： 灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：8500mg/kg（小鼠经口） LD50：— |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入。 |  |  |
|  | 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出游离氯有可能引起中毒。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。·眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备·呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。·眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。·身体防护：穿防腐工作服。·手防护：戴橡胶手套。·其他：工作场所禁止吸烟，进食、饮水和饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。应与还原剂、易燃或可燃物、酸类等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。勿在居民区和人口稠密区停留 |  |  |