(133-74-0)氢气的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：氢气 | 英文名：hydrogen |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：H2 | 分子量：2.01 | UN编号：1049 |
|  | 危险类别：易燃气体,类别1;加压气体 | 危化品编号：1648 | CAS号：133－74－0 |
|  | 包装标志：易燃气体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无臭气体。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水。不溶于乙醇、乙醚。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-259.2 | 沸点（℃）：-252.8 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.07(-252℃) | 相对密度（空气＝1）：0.07 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：13.33(-257.9℃) | 燃烧热（kJ/mol）：241.0 |  |
|  | 临界温度（℃）：-240 | 临界压力（MPa）：1.30 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：4.1 | 爆炸上限（%）：74.1 |  |
|  | 引燃温度（℃）：400 | 最小点火能：（mJ）：0.019 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.720 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：水。 |  |
|  | 避免接触的条件：光照。 | 禁忌物：强氧化剂、卤素。 |  |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。 |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |
|  | 本品在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。 |  |  |
| 急 救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制 密闭系统，通风，防爆电气与照明。 呼吸系统防护 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。 眼睛防护 一般不需要特殊防护。•身体防护 穿防静电工作服。•手防护 戴一般作业防护手套。•其它 工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离污染区人员到上风处，并进行隔离严格限制进出。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |