(630-08-0)一氧化碳的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：一氧化碳 | 英文名：carbon monoxide |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CO | 分子量：28.01 | UN编号：1016 |
|  | 危险类别：易燃气体,类别1;加压气体;急性毒性-吸入,类别3*;生殖毒性,类别1A;特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 | 危规号：2563 | CAS号：630-08-0 |
|  | 包装标志：易燃气体，有毒品 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无臭气体。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-199.1 | 沸点（℃）：-191.4 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.79 | 相对密度（空气＝1）：0.79 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：-140.2 | 临界压力（MPa）：3.5 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：＜-50 |  |
|  | 爆炸下限（%）：12.5 | 爆炸上限（%）：74.2 |  |
|  | 引燃温度（℃）：610 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.720 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：二氧化碳 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁忌物：强氧化剂、碱类。 |  |
|  | 危险特性：是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：无资料 LD50：2069mg/m3，4小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |
|  | 一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液碳氧血红蛋白浓度可高于10％；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于30％；重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等，血液碳氧血红蛋白可高于50％。部分患者昏迷苏醒后，约经 2～60天的症状缓解期后，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。慢性影响：能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论。 |  |  |
| 急 救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制:严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。生产生活用气必须分路。 ※呼吸系统防护: 空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器、一氧化碳过滤式自救器。 ※眼睛防护: 一般不需特殊防护。 ※身体防护: 穿防静电工作服。 ※手防护: 戴一般作业防护手套。 ※其它: 工作现场严禁吸烟。实行就业前和定期的体检。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |