(7783-06-4)硫化氢的的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名： 硫化氢 | 英文名：Hydrogen sulfide |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：H2S | 分子量： 34.08 | UN编号：1053 |
|  | 危险类别：易燃气体,类别1;加压气体;急性毒性-吸入,类别2*;危害水生环境-急性危害,类别1 | 危化品编号：1289 | CAS号：7783-06-4 |
|  | 包装标志：易燃气体 | 包装类别：Ⅱ类包装 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色气体，有恶臭和毒性。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、乙醇、甘油。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－82.9 | 沸点（℃）：－61.8 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：无资料 | 相对密度（空气＝1）：1.19 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：2026.5kPa/25.5℃ | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：100.4 | 临界压力（MPa）：9.01 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：<-50℃ |  |
|  | 爆炸下限（%）：4 | 爆炸上限（%）：46 |  |
|  | 引燃温度（℃）：260 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物： 氧化硫 |  |
|  | 避免接触的条件： 无资料 |  |  |
|  | 禁忌物：强氧化剂，碱类 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硫酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |
| 毒性 | LD50：618mg/m3（444ppm）（大鼠吸入）。 LC50：634×10-6/1h、712×10-6/1h（小鼠、大鼠吸入）；大鼠吸入LC50：444×10-6/4h。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入。 |  |  |
|  | 本品是强烈的神经毒素，对粘膜有强烈刺激作用。它能溶于水，0℃时1摩尔水能溶解2.6摩尔左右的硫化氢。硫化氢的水溶液叫氢硫酸，是一种弱酸，当它受热时，硫化氢又从水里逸出。硫化氢是一种急性剧毒，吸入少量高浓度硫化氢可于短时间内致命。低浓度的硫化氢对眼、呼吸系统及中枢神经都有影响。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 防 护 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩带过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩带氧气呼吸器或空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴防化学品手套。其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储运 | 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |