(74-82-8)甲烷的理化及危险特性表甲烷的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名： 甲烷；沼气 | 英文名：methane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： CH4 | 分子量：16.04 | UN编号：1971 |
|  | 危险类别：易燃气体,类别1;加压气体 | 危化品编号：1188 | CAS号：74-82-8 |
|  | 包装标志：易燃气体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无臭气体 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-182.5 | 沸点（℃）：-161.5 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.42(-164℃) | 相对密度（空气＝1）：0.55 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：53.32(-168.8℃) | 燃烧热（kJ/mol）：889.5 |  |
|  | 临界温度（℃）：-82.6 | 临界压力（MPa）：4.59 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：-188 |  |
|  | 爆炸下限（%）：5.3 | 爆炸上限（%）：15 |  |
|  | 引燃温度（℃）：538 | 最小点火能（mJ）： |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）： | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物 CO，CO2 |  |
|  | 禁忌物：强氧化剂、氟、氯。 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |
| 急 救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。皮肤接触：若有冻伤，就医治疗 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 ※呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 ※眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴一般作业防护手套。 ※其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |