(74-98-6)丙烷的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名： 丙烷 | 英文名：propane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： C3H8 | 分子量：44.10 | UN编号：1978 |
|  | 危险类别：第2.1类；易燃气体 | 危规号：21011 | CAS号：74-98-6 |
|  | 包装标志：易燃气体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色气体，纯品无臭。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－187.6 | 沸点（℃）：－44.5 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.58(－44.5℃) | 相对密度（空气＝1）：1.56 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：53.32(－55.6℃) | 燃烧热（kJ/mol）：2217.8 |  |
|  | 临界温度（℃）：96.8 | 临界压力（MPa）：4.25 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：－104 |  |
|  | 爆炸下限（%）：2.1 | 爆炸上限（%）：9.5 |  |
|  | 引燃温度（℃）：450 | 最小点火能（mJ）：0.31 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.843 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物 CO，CO2 |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、卤素。 |  |  |
|  | 危险特性：易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许息灭正在燃烧的气体。喷水保持火场容器冷却，可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |
|  | 本品的单纯性窒息及麻醉作用，人短暂接触1％丙烷，不引起症状；10％以下的浓度、只引起轻度头晕；高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失；极 高浓度时可窒息。 |  |  |
| 急 救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 ※呼吸系统防护：一般不需特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 ※眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴一般作业防护手套。 ※其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧化剂、氧气、压缩空气等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火放爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓库的先发用。灌装适量，不可超压超量盛装。搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。 |  |  |