(115-07-1)丙烯的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名： 丙烯 | 英文名： propylene |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： C3H6 | 分子量：42.08 | UN编号：1077 |
|  | 危险类别：第2.1类；易燃气体 | 危规号：21018 | CAS号：115-07-1 |
|  | 包装标志：易燃气体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色、有烃类气味的气体。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、乙醇。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－191.2 | 沸点（℃）：－47.7 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.5 | 相对密度（空气＝1）：1.48 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：602.88(0℃) | 燃烧热（kJ/mol）：2049 |  |
|  | 临界温度（℃）：91.9 | 临界压力（MPa）：4.62 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：－108 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.0 | 爆炸上限（%）：15.0 |  |
|  | 引燃温度（℃）：450 | 最小点火能（mJ）：0.282 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.843 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害：聚合 | 燃烧分解产物 CO，CO2 |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、强酸。 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与二氧化氮、四氧化二氮、氧化二氮等激烈化合，与其它氧化剂接触剧烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |
|  | 本品为单纯窒息剂及轻度麻醉剂。急性中毒：人吸入丙烯可引起意识丧失，当浓度为15％时，需30分钟；24％时，需3分钟；35％～40％时，需20秒钟；40％以上时，仅需6秒钟，并引起呕吐。慢性影响：长期接触可引起头昏、乏力、全身不适、思维不集中。个别人胃肠道功能发生紊乱。 |  |  |
| 急 救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 ※呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 ※眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴一般作业防护手套。 ※其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧化剂、氧气、压缩空气等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火放爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓库的先发用。灌装适量，不可超压超量盛装。搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |