(74-86-2)乙炔的的理化及危险特性表

| 标识 | 中文名：乙炔；电石气 | 英文名：acetylene |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： C2H2 | 分子量：26.4 | UN编号： 1001 |
|  | 危险性类别：第2.1类易燃气体 | 危规号： 21024 | CAS号：74-86-2 |
|  | 包装标志：易燃气体 | 包装类别和方法： Ⅱ类包装； 钢质气瓶 |  |
| 理化 性质 | 外观与性状：无色无臭气体，工业品有令人不愉快的大蒜气味 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。 |  |  |
|  | 熔点(℃) ：-81.8(119kpa) | 沸点℃：-83.8 |  |
|  | 相对密度(水＝1) ：0.62 | 相对密度(空气＝1) ：0.91 |  |
|  | 临界温度(℃) ：35.2 | 临界压力(MPa) ：6.14 |  |
|  | 燃烧热(kJ/mol) ：1298.4 | 饱和蒸气压(kPa)：4053(16.8℃) |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性： 易燃 | 引燃温度(℃)：305 |  |
|  | 闪点(℃)：无意义 | 最小点火能(mJ)：0.02 |  |
|  | 爆炸极限(体积分数)/%：2.1～80.0 | 最大爆炸压力(MPa)：无意义 |  |
|  | 稳定性： 稳定 | 聚合危害：聚合 |  |
|  | 燃烧（分解）产物： 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |
|  | 禁忌物：强氧化剂、强酸、卤素 |  |  |
|  | 危险特性：极易燃烧爆炸,与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、汞、银等的化合物生成爆炸性物质。 |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |
| 健康 危害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |
|  | 具有弱麻醉作用。高浓度吸入可引起单纯窒息。急性中毒：暴露于20%浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱不齐。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予以注意。 |  |  |
| 毒性 | LD50： LC50： |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 防护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 ※呼吸系统防护：一般不需特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 ※眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴一般作业防护手套。 ※其它：工作现场严禁吸烟。避免反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度作业区，须有人监护。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。泄漏容器要妥善处理，修复、检测后再用。 |  |  |
| 储运 | 乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中，装入钢瓶内。充装要控制流速，注意防止静电积聚。储存于阴凉、通风仓间内。仓间温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |