(75－21－8)环氧乙烷的危险及理化特性表

| 标识 | 中文名:环氧乙烷；氧化乙烯 |  |  |  | 英文名:epoxyethane；ethylene oxide |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： C2H40 |  |  |  | 分子量： 44.05 |  |  |  |  |
|  | 危险性类别：第2.1类 易燃气体 |  |  |  | 化学类别: |  |  |  | CAS号：75－21－8 |
|  | 危规号：21039 |  | UN编号：1040 |  | 包装标志：易燃气体 |  |  |  | 包装类别：052 |
| 理化 性质 | 外观与性状：无色气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-112.2 |  |  |  |  | 沸点（℃）：10.4 |  |  |  |
|  | 临界温度（℃）：195.8 |  |  |  |  | 临界压力（MPa）：7.19 |  |  |  |
|  | 饱和蒸气压（KPa）：无资料 |  |  |  |  | 燃烧热 （KJ／mol）：无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（水＝1）： 0.87 （空气＝1）：1.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水、多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：本品易燃 |  |  | 引燃温度（℃）：429 |  |  |  | 闪点（℃）：＜-17.8 |  |
|  | 爆炸下限（%）： 3.0 |  |  |  |  |  | 爆炸上限（%）： 100 |  |  |
|  | 最小点火能（mj）：无资料 |  |  |  |  |  | 最大爆炸压力(MPa)：无资料 |  |  |
|  | 危险特性 | 其蒸气能与空气形成范围广阔的爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。若遇高热可发生剧烈分解，引起容器破裂或爆炸事故。接触碱金属、氢氧化物或高活性催化剂如铁、锡和铝的无水氯化物及铁的氧化物可大量放热，并可能引起爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁配物 | 酸类、碱、醇类、氨、铜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程控制 | 密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防措施 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 急性毒性 | LD50 ：无资料；LC50 ：无资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高容 许浓度 | 中国MAC（mg/m3）：5 前苏联MAC（mg/m3）：1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 是一种中枢神经抑制剂、刺激剂和原浆毒物。急性中毒：患者又剧烈的搏动性头痛、头晕、恶心和呕吐、流泪、呛咳、胸闷、呼吸困难；重者全身肌肉颤动、言语障碍、共济失调、出汗、神志不清，以致昏迷。还可见心肌损害和肝功能异常。抢救恢复后可有短暂精神失常，迟发性功能性失音或中枢性偏瘫。皮肤接触迅速发生红肿，数小时后起泡，反复接触可致敏。液体溅入眼内，可致角膜灼伤。慢性影响：长期少量接触，可见有神经衰弱综合症和植物神经功能紊乱。IARC致癌性评论：人类致癌物。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。避免光照。库温不宜超过30℃。应与酸类、碱类、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风。加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |