(75-04-7)乙氨的的理化及危险特性表

| 标识 | 中文名：乙氨；氨基乙烷 | 英文名：ethylamine;aminoethane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： C2H7N | 分子量：45.08 | UN编号： 1036 |
|  | 危险性类别：第2.1类 易燃气体 | 危规号： 21046 | CAS号：75-04-7 |
|  | 包装标志：易燃气体,有毒品 | 包装类别和方法：Ⅱ类包装；钢质气瓶. |  |
| 理化 性质 | 外观与性状：无色有强烈氨味的液体或气体。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水、乙醇，乙醚等。 |  |  |
|  | 熔点(℃)：-80.9 | 沸点(℃)：16.6 |  |
|  | 相对密度(水＝1) ：0.70 | 相对密度(空气＝1) ：1.56 |  |
|  | 临界温度(℃)：183 | 临界压力(MPa)：5.62 |  |
|  | 燃烧热(kJ/mol)：1711.7 | 饱和蒸气压(kPa)：53.32(20℃) |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性： 易燃 | 引燃温度(℃)：385 |  |
|  | 闪点(℃)：＜17.8 | 最小点火能(mJ)：2.4 |  |
|  | 爆炸下限(%)：3.5 | 最大爆炸压力(MPa)：无资料 |  |
|  | 爆炸上限(%)：14.0 | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 稳定性：稳定 | 禁忌物：强氧化剂、强酸。 |  |
|  | 燃烧（分解）产物： 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 |  |  |
|  | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。其蒸气比空气重，能在；较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |
| 健康 危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 接触乙氨蒸气可产生眼部刺激、角膜损伤和上呼吸道刺激。液体溅入眼内，可致严重；污染皮肤可致灼伤。 |  |  |
| 毒性 | LD50：400mg/kg(大鼠经口)； 390mg/kg(兔经皮) LC50： |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水清洗，至少15分钟。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。。 ※身体防护：穿胶布防毒服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。若是气体，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。泄漏容器要妥善处理，修复、检测后再用。若是液体用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。储罐区最好设稀酸喷洒设施。 |  |  |
| 储运 | 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓间温度不宜超过10℃。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火放爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |