(7803-62-5)四氢化硅（硅烷）的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：四氢化硅；甲硅烷；硅烷 | 英文名：silicon tetrahydride；Silane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：SiH4 | 分子量：32.12 | UN编号：2203 |
|  | 危险类别：第2.1类 易燃气体 | 危规号：21050 | CAS号：7803-62-5 |
|  | 包装标志：易燃气体 | 包装类别：Ⅱ类 | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 |
|  | 外观与性状：无色气体，有恶臭。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于苯、四氯化碳。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-185 | 沸点（℃）：-112 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.68/-182℃ | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：<-50 |  |
|  | 爆炸下限（%）： | 爆炸上限（%）： |  |
|  | 引燃温度（℃）： | 最小点火能（mJ）： |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）： | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：氧化硅、氢气。 |  |
|  | 避免接触条件：受热、潮湿空气。 | 禁忌物：强氧化剂、氧、碱、卤素。 |  |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。暴露在空气中能自燃。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。切断气源，若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：水、泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：无资料 LC500：9600ppm，4小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |
|  | 吸入甲硅烷蒸气后，引起头痛、头晕、发热、恶心、多汗；严重者面色苍白、脉搏微弱、昏迷。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。※眼睛接触：※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。※食入： |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。※ 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。※身体防护：穿防静电工作服。※手防护：戴乳胶手套。※其他：工作现场严禁吸烟。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。喷雾状水稀释。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 易储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。钢瓶温度不应超过52℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |