(68476-85-7)液化石油气的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：石油气[液化的] ；液化石油气 | 英文名：liquefied petroleum ges |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： | 分子量： | UN编号：1075 |
|  | 危险类别：第3.1类； 低闪点易燃液体 | 危规号：21053 | CAS号：68476-85-7 |
|  | 包装标志：易燃气体 | 包装类别：Ⅱ类 | 包装方法：钢质气瓶 |
| 理 化 性 质 | 主要成分：丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等。 |  |  |
|  | 外观与性状：无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味。 |  |  |
|  | 熔点（℃）： | 沸点（℃）： |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.5 | 相对密度（空气＝1）：2.35 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：-74 |  |
|  | 爆炸下限（%）：2.25 | 爆炸上限（%）：9.65 |  |
|  | 引燃温度（℃）：426～537 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 不稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、卤素。 |  |  |
|  | 危险特性：极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源、明燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： LD50 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |
|  | 本品具有麻醉作用。 ※急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。 ※慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳定以及植物神经功能紊乱等。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。※眼睛接触：※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。※食入： |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供良好的自然通风条件。 ※ 呼吸系统防护：高浓度环境中，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 ※眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴一般作业防护手套。 ※其他：工作现场严禁吸烟，避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防寒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检测后再用。 |  |  |
| 储 运 | 易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃仓间。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、臭）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。罐储时要有防火放爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |