(7782-44-7)氧的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：氧；氧气 | 英文名： oxygen |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： O2 | 分子量：32.00 | UN编号： 1072 |
|  | 危险性类别：第2.2类 不燃气体 | 危规号： 22001 | CAS号：7782－44－7 |
|  | 包装标志：不燃气体；氧化剂 | 包装类别和方法： Ⅲ类包装 钢质气瓶 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无臭气体 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、乙醇 |  |  |
|  | 熔点(℃) ：-218.8 | 沸点℃:-183.1 |  |
|  | 相对密度(水＝1):1.14(-183℃) | 相对密度(空气＝1) :1.43 |  |
|  | 临界温度(℃) :-118.4 | 临界压力(MPa) :5.08 |  |
|  | 燃烧热(kJ/mol) :无意义 | 饱和蒸气压(kPa) :506.62(-164℃) |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性:助燃 | 引燃温度(℃) :无意义 |  |
|  | 闪点(℃) :无意义 | 最小点火能(mJ) :无意义 |  |
|  | 爆炸极限(体积分数)/% :无意义 | 最大爆炸压力(MPa) :无意义 |  |
|  | 稳定性:稳定 | 聚合危害:不聚合 |  |
|  | 燃烧（分解）产物: |  |  |
|  | 禁忌物：易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。 |  |  |
|  | 危险特性：是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物(如乙炔、甲烷等)形成有爆炸性的混合物。 |  |  |
|  | 灭火方法：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |
| 健 康 危 害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |
|  | 常压下，当氧气浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%～60%的氧气时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60～100kPa(相当于吸入氧浓度40%左右)的条件下可发生眼损害，严重者可失明。 |  |  |
| 毒 性 | LD50: LC50: |  |  |
| 急 救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，提供良好的自然通风条件。 ※呼吸系统防护：一般不需特殊防护。 ※眼睛防护：一般不需特殊防护。 ※身体防护：穿一般作业工作服。 ※手防护：戴一般作业防护手套。 ※其它：避免高浓度吸入。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。泄漏容器要妥善处理，修复、检测后再用。 |  |  |
| 储 运 | 不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃气体、金属粉末分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |