(7727-37-9)氮气的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：氮；氮气 | 英文名： nitrogen |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： N2 | 分子量：28.01 | UN编号： 1066 |
|  | 危险性类别：第2.2类 不燃气体 | 危规号： 22005 | CAS号：7727-37-9 |
|  | 包装标志：不燃气体 | 包装类别和方法： Ⅲ类包装； 钢质气瓶 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无臭气体 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水、乙醇 |  |  |
|  | 熔点(℃):-209.8 | 沸点℃:-195.6 |  |
|  | 相对密度(水＝1) :0.81(-196℃) | 相对密度(空气＝1) :0.97 |  |
|  | 临界温度(℃) :-147 | 临界压力(MPa) :3.40 |  |
|  | 燃烧热(kJ/mol) :无意义 | 饱和蒸气压(kPa) :1026.42(-173℃) |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性:不燃 | 引燃温度(℃) :无意义 |  |
|  | 闪点(℃) :无意义 | 最小点火能(mJ) :无意义 |  |
|  | 爆炸极限(体积分数)/% :无意义 | 最大爆炸压力(MPa) :无意义 |  |
|  | 稳定性:稳定 | 聚合危害:不聚合 |  |
|  | 燃烧（分解）产物:氮气 |  |  |
|  | 禁忌物： |  |  |
|  | 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。用雾状水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |
| 健 康 危 害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |
|  | 空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。 |  |  |
| 毒 性 | LD50:无资料 LC50:无资料 |  |  |
| 急 救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，提供良好的自然通风条件。 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿一般作业工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度作业区，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。泄漏容器要妥善处理，修复、检测后再用。 |  |  |
| 储 运 | 不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |