(7727-37-9)液氮的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：液氮 | 英文名： liquid nitrogen |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： N2 | 分子量：28.01 | UN编号： 1977 |
|  | 危险性类别：第2.2类 不燃气体 | 危规号： 22006 | CAS号：7727-37-9 |
|  | 包装标志：不燃气体 | 包装类别： Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：压缩液体，无色无臭。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水、乙醇。 |  |  |
|  | 熔点(℃)：-209.8 | 沸点℃：-195.6 |  |
|  | 相对密度(水＝1)：0.81(-196℃) | 相对密度(空气＝1)：0.97 |  |
|  | 临界温度(℃)：-147 | 临界压力(MPa)：3.40 |  |
|  | 燃烧热(kJ/mol)：无意义 | 饱和蒸气压(kPa)：1026.42(-173℃) |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：不燃 | 引燃温度(℃)：无意义 |  |
|  | 闪点(℃)：无意义 | 最小点火能(mJ)：无意义 |  |
|  | 爆炸极限(体积分数)/%：无意义 | 最大爆炸压力(MPa)：无意义 |  |
|  | 稳定性：稳定 | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 燃烧（分解）产物：氮气 |  |  |
|  | 禁忌物： |  |  |
|  | 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。用雾状水保持火场容器冷却，可雾状水喷淋加速液氮蒸发，但不可使水枪射至液氮。 |  |  |
| 健 康 危 害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |
|  | 皮肤接触液氮可致冻伤，如在常压下汽化产生的氮气过量，可使空气中氧分压下降，引起缺氧窒息。 |  |  |
| 毒 性 | LD50:无资料 LC50:无资料 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，提供良好的自然通风条件。 ※呼吸系统防护：一般不需特殊防护。但当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 ※眼睛防护：戴安全防护面罩。 ※身体防护：穿防寒服。 ※手防护：戴防寒手套。 ※其它：避免高浓度吸入。防止冻伤。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防寒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。禁止将液体冲入水道等限制性空间。将漏出气用排风机送至空旷处。泄漏容器要妥善处理，修复、检测后再用。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |