(7440-37-1)氩气的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名： 氩气 | 英文名： argon |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： Ar | 分子量：39.95 | UN编号： 1006 |
|  | 危险性类别：第2.2类 不燃气体 | 危规号： 22011 | CAS号：7440-37-1 |
|  | 包装标志：不燃气体 | 包装类别和方法： Ⅲ类包装 钢质气瓶 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无臭的惰性气体 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水 |  |  |
|  | 熔点(℃) :-189.2 | 沸点/℃:-185.7 |  |
|  | 相对密度(水＝1) :1.40(-186 ℃) | 相对密度(空气＝1) :1.38 |  |
|  | 临界温度(℃) :-122.3 | 临界压力(MPa) :4.86 |  |
|  | 燃烧热(KJ/mol) :无意义 | 饱和蒸气压(KPa) :202.64(-179℃) |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性:不燃 | 引燃温度(℃) :无意义 |  |
|  | 闪点(℃) :无意义 | 最小点火能(mj) :无意义 |  |
|  | 爆炸极限(体积分数)/% :无意义 | 最大爆炸压力(MPa) :无意义 |  |
|  | 稳定性:稳定 | 聚合危害:不聚合 |  |
|  | 燃烧（分解）产物: | 禁忌物： |  |
|  | 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
| 健 康 危 害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |
|  | 普通大气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50%以上，引起严重症状；75%以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时，先出现呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继之，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以至死亡。液态氩可致皮肤冻伤；眼部接触可引起炎症。 |  |  |
| 毒 性 | LD50: LC50: |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：皮肤冻伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 防护 | 工程控制：密闭操作，提供良好的自然通风条件。 ※呼吸系统防护：一般不需特殊防护。但当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 ※眼睛防护：一般不需特殊防护。 ※身体防护：穿一般作业工作服。手防护：戴一般作业防护手套。 ※其它：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。泄漏容器要妥善处理，修复、检测后再用。 |  |  |
| 储 运 | 不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃或可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |