(7440-01-9 ) 氪的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：氪 | 英文名：neon |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Ne | 分子量：20.18 | UN编号： 1065 |
|  | 危险性类别：第2.2类 不燃气体 | 危规号： 22009 | CAS号：7440-01-9 |
|  | 包装标志：不燃气体 | 包装类别： Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无臭气体。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水。 |  |  |
|  | 熔点(℃): -248.7 | 沸点/℃: -245.9 |  |
|  | 相对密度(水＝1): 1.20(-246℃) | 相对密度(空气＝1): 0.7 |  |
|  | 饱和蒸气压(KPa): 101.32(-246℃) | 临界温度(℃): -228.7 |  |
|  | 燃烧热(KJ/mol): 无意义 | 临界压力(MPa): 2.73 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性: 不燃 | 引燃温度(℃): 无意义 |  |
|  | 闪点(℃): 无意义 | 最小点火能(mj): 无意义 |  |
|  | 爆炸极限%: 无意义 | 最大爆炸压力(MPa): 无意义 |  |
|  | 稳定性: 稳定 | 聚合危害: 不聚合 |  |
|  | 燃烧（分解）产物: | 禁忌物： |  |
|  | 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |
| 健 康 危 害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |
|  | 本品在高浓度时，可使空气中氧分压降低而有窒息的危险。表现有呼吸加快、注意力不集中、共济失调。继之疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以致死亡。 |  |  |
| 毒 性 | LD50: 无资料 LC50: 无资料 |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 防护 | 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 ※呼吸系统防护：一般不需特殊防护。但当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 ※眼睛防护：一般不需特殊防护。 ※身体防护：穿一般作业工作服。 ※手防护：戴一般作业防护手套。 ※其它：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |