(10024-97-2) 一氧化二氮(压缩的) 笑气的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：一氧化二氮(压缩的)；笑气 | 英文名：nitrous oxide；Laughing gas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：N2O | 分子量：44.01 | UN编号：1070 |
|  | 危险性类别：第2.2类 不燃气体 氧化性气体,类别1;加压气体;生殖毒性,类别1A;特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）;特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 | 危规号： 22017 危险化学品目录序号：2561 | CAS号：10028-97-2 |
|  | 包装标志：不燃气体 | 包装类别： Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色气体，有甜味。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、乙醇、乙醚、浓硫酸。 |  |  |
|  | 熔点(℃) :-90.8 | 沸点/℃:-88.5 |  |
|  | 相对密度(水＝1) :1.23 | 相对密度(空气＝1):1.52 |  |
|  | 临界温度(℃):36.5 | 临界压力(MPa) :7.26 |  |
|  | 燃烧热(KJ/mol) :无意义 | 饱和蒸气压(KPa) :506.62(-85℃) |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性:助燃 | 引燃温度(℃) :无意义 |  |
|  | 闪点(℃) :无意义 | 最小点火能(mj) :无意义 |  |
|  | 爆炸极限(%):无意义 | 最大爆炸压力(MPa) :无意义 |  |
|  | 稳定性:稳定 | 聚合危害:不聚合 |  |
|  | 燃烧（分解）产物: 氧化氮。 | 禁忌物：强还原剂、易燃或可燃物。 |  |
|  | 危险特性：遇乙醚、乙烯等易燃气体能起助燃作用，可加剧火焰的燃烧。 |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。用雾状水保持火场中容器冷却。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |
| 健 康 危 害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |
|  | 作为吸入麻醉剂在医药上应用了很久，但目前已少用。吸入本品和空气的混合物，当其中氧浓度很低时可引起窒息；吸入80％本品和氧气的混合物引起深麻醉，苏醒后一般无后遗作用。 |  |  |
| 毒 性 | LD50:无资料 LC50: 1068mg/m3，4小时(大鼠吸入) |  |  |
| 急救 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 防护 | 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 ※呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 ※眼睛防护：一般不需特殊防护。 ※身体防护：穿一般作业工作服。 ※手防护：戴一般作业防护手套。 ※其它：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、还原剂分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、还原剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |