(124-38-9)二氧化碳的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：二氧化碳；碳酸酐 | 英文名：carbon dioxide |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： CO2 | 分子量：44。01 | UN编号： 1013 |
|  | 危险性类别：第2.2类 不燃气体 | 危规号： 22019 | CAS号：124-38-9 |
|  | 包装标志：不燃气体 | 包装类别和方法： Ⅲ类包装； 钢质气瓶 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无臭气体 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、烃类等多数有机溶剂 |  |  |
|  | 熔点(℃)：-56.5(527Kpa) | 沸点℃：-78.5(升华) |  |
|  | 相对密度(水＝1)：1.56(-79℃) | 相对密度(空气＝1)：1.53 |  |
|  | 临界温度(℃)：-31 | 临界压力(MPa)：7.39 |  |
|  | 燃烧热(kJ/mol)：无意义 | 饱和蒸气压(kPa)：1013.25(-39℃) |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：不燃 | 引燃温度(℃)：无意义 |  |
|  | 闪点(℃)：无意义 | 最小点火能(mJ)：无意义 |  |
|  | 爆炸极限(体积分数)/% ：无意义 | 最大爆炸压力(MPa)：无意义 |  |
|  | 稳定性： 稳定 | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 燃烧（分解）产物 ： － |  |  |
|  | 禁忌物：－ |  |  |
|  | 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。切断气源.喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
| 健 康 危 害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |
|  | 在低浓度时,对呼吸中枢呈兴奋作用，高浓度时则产生抵制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。急性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。固态(干冰)和液态二氧化碳在常压下迅速汽化，能造成-80～-43℃低温，引起皮肤和眼睛严重的冻伤。 慢性影响：经常接触较高浓度的二氧化碳者，可有头晕、头痛、易兴奋、无力等神经功能紊乱。但在生产中是否存在慢性中毒国内外未见病例报道。 |  |  |
| 毒 性 | LD50:无资料 LC50:无资料 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触、眼睛接触：若有冻伤,就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，提供良好的自然通风条件。 ※呼吸系统防护：一般不需特殊防护。高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。眼睛防护：一般不需特殊防护。 ※身体防护：穿一般作业工作服。 ※手防护：戴一般作业防护手套。 ※其它：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度作业区，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。泄漏容器要妥善处理，修复、检测后再用。 |  |  |