(76-15-3 )一氯五氟乙烷(氟利昂-115)的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：一氯五氟乙烷；氟利昂-115 | 英文名：chloropentafluoroethane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C2ClF5 | 分子量：154.46 | UN编号：1020 |
|  | 危险类别：第2.2类 不燃气体 | 危规号： 22043 | CAS号：76-15-3 |
|  | 包装标志：不燃气体 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色气体。 | 溶解性：不溶于水，溶于醇、醚。 |  |
|  | 熔点（℃）：-77 | 沸点（℃）：-39 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.57（-42℃） | 相对密度（空气＝1）：5.6 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：226.88（25℃） | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 最小点火能（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）： | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氯化物、氟化物。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁忌物：强氧化剂、铝、铜、碱金属、碱土金属。 |  |
|  | 危险特性：在空气中不发生燃烧爆炸。受高热分解，放出有毒的氟化物和氯化物气体。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：无资料 LD50：>5040000mg/m3，4小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |
|  | 吸入高浓度本品，有可能引起心律不齐，昏迷甚至死亡。接触本品液体可致冻伤。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：提供良好的自然通风条件。 ※呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 ※眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿一般作业工作服。 ※手防护：戴一般作业防护手套。 ※其他：避免高浓度吸入。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、碱金属、碱土金属等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与氧化剂、碱金属、碱土金属等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |