(75-43-4 )一氟二氯甲烷  (氟利昂-21)的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：一氟二氯甲烷 ；氟利昂-21 | 英文名：dichlorofluoromethane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CHCl2F | 分子量：102.92 | UN编号：1029 |
|  | 危险类别：第2.2类 不燃气体 | 危规号： 22044 | CAS号：75-43-4 |
|  | 包装标志：不燃气体 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色、有似四氯化碳气味的气体。 | 溶解性：不溶于水，溶于醇、醚。 |  |
|  | 熔点（℃）：-135 | 沸点（℃）：-8.9 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.48 | 相对密度（空气＝1）：3.82 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：202.65（28.4℃） | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：178.5 | 临界压力（MPa）：5.17 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 最小点火能（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 |  |  |
|  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氟化氢、氯化氢。 |  |  |
|  | 禁忌物：强氧化剂、碱金属、碱土金属、易燃或可燃物。 |  |  |
|  | 危险特性：不燃。遇火或赤热表面会分解出剧毒的氯化氢、氟化氢，还可能有光气。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：无资料 LD50：210000mg/m3，4小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |
|  | 有迅速的窒息作用。高浓度吸入可引起定向障碍、恶心、呕吐、麻醉作用、心律紊乱、低血压，甚至死亡。 |  |  |
| 急 救 | ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 ※呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 ※眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿一般作业工作服。 ※手防护：戴一般作业防护手套。 ※其他：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、碱金属、碱土金属等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与氧化剂、碱金属、碱土金属等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |