(7782-50-5)氯的的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：氯；氯气(液氯) | 英文名：chlorine |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Cl2 | 分子量：70.19 |  | UN编号：1017 |
|  | 危险类别：第2.3类 有毒气体 | 危规号：23002 |  | CAS号：7782-50-5 |
|  | 包装标志：有毒气体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：黄绿色、有刺激性气味的气体。 |  |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水、碱液。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-101 | 沸点（℃）：-34.5 |  |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.47 | 相对密度（空气＝1）：2.48 |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：506.62（10.3℃） | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |  |
|  | 临界温度（℃）：144 | 临界压力（MPa）：7.71 |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 助燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 | 爆炸上限（%）：无意义 |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无意义 |  |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 | 稳定性：稳定 |  |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氯化氢。 |  |  |
|  | 避免接触的条件： |  | 禁忌物：易燃或可燃物、醇类、乙醚、氢。 |  |
|  | 危险特性：本品不会燃烧, 但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧，一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它几乎对金属和非金属都有腐蚀作用。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉。 |  |  |  |
| 毒 性 | LD50： LD50：850mg/m3，1小时(大鼠吸入) |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |  |
|  | 对眼、呼吸道粘膜有刺激作用。急性中毒：轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷，出现气管炎和支气管炎的表现；中度中毒发生支气管肺炎或间质性肺水肿，病人除有上述症状的加重外，出现呼吸困难、轻度紫绀等；重者发生肺水肿、昏迷和休克，可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气，可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。皮肤接触液氯或高浓度氯，在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。慢性影响：长期低浓度接触，可引起慢性支气管炎、支气管哮喘等；可引起职业性痤疮及牙齿酸蚀症。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴氧气呼吸器。 ※眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿带面罩式胶布防毒衣。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用管道将泄漏物导至还原剂（酸式硫酸钠或酸式碳酸钠）溶液。也可以将漏气钢瓶浸入石灰乳液中。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。应与易（可）燃物、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、醇类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |