(7664-41-7)液氨的的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：氨；氨气(液氨) | 英文名：ammonia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NH3 | 分子量：17.3 | UN编号：1005 |
|  | 危险类别：第2.3类 有毒气体 | 危规号：23003 | CAS号：7664－41－7 |
|  | 包装标志：有毒气体,易燃液体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色有刺激性恶臭的气体。 |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-77.7 | 沸点（℃）：-33.5 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.82（-79℃） | 相对密度（空气＝1）：0.6 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：506.62（4.7℃） | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：132.5 | 临界压力（MPa）：11.40 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：15.7 | 爆炸上限（%）：27.4 |  |
|  | 引燃温度（℃）：651 | 最小点火能：（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.580 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氧化氮、氨。 |  |
|  | 避免接触的条件： |  |  |
|  | 禁忌物：卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂。 |  |  |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：350m/kg(大鼠经口) LD50：1390mg/m3,4小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |
|  | 低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。 ※急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气这粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。 液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面（半面罩），紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作场所禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 易燃、腐蚀性压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。远离火种、热源。防止阳光直射。应与卤素（氟、氯、溴）、酸类等分开存放。储罐时要有防火防爆技术措施。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶。中途不得停留。 |  |  |