(7446-9-5)二氧化硫的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：二氧化硫；亚硫酸酐 | 英文名：sulfur dioxide |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：SO2 | 分子量：64.06 | UN编号：1079 |
|  | 危险类别：第2.3类； 有毒气体 | 危规号：23013 | CAS号：7446-9-5 |
|  | 包装标志：有毒气体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色气体，具有窒息性特臭。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、乙醇。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－75.5 | 沸点（℃）：－10 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.43 | 相对密度（空气＝1）：2.26 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：338.42(21.1℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：157.8 | 临界压力（MPa）：7.87 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 最小点火能（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物： 氧化硫。 |  |
|  | 禁忌物：强还原剂、 强氧化剂、易燃或可燃物。 |  |  |
|  | 危险特性：不燃。若遇高温，容器内压力大，有开裂和爆炸危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风处灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： LD50：6600mg/m3，1小时（大鼠吸入） |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |
|  | 易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而至窒息。 急性中毒：轻度中毒时，发生流泪、畏光、咳嗽，咽、喉灼痛等；严重中毒可在数小时内发生肺水肿；极高浓度吸入可引起反射性声门痉挛而至窒息。皮肤或眼接触发生炎症或灼伤。 慢性影响：长期低浓度接触，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等。少数工人有牙齿酸蚀症。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。 ※眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿聚乙烯防毒服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小量泄漏隔离150m，大量泄漏隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用一捕捉器使气体通过次氯酸钠溶液。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 不燃腐蚀性压缩气体。储存于阴凉、通风的仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。应与易燃或可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区及人口稠密区停留。 |  |  |