(110-54-3)正己烷的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：正己烷；己烷 | 英文名：n-hexane ；hexyl hydride |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C6H14 | 分子量： 86.17 | UN编号：1208 |
|  | 危险类别：第3.1类低闪点易燃液体 | 危规号： 31005 | CAS号：110-54-3 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色液体，有微弱的特殊气味。 |  |  |
|  | 溶解性 ：不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-95.6 | 沸点（℃）：68.7 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.66 | 相对密度（空气＝1）：2.97 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：13.33（15.8℃） | 燃烧热（kJ/mol）：4159.1 |  |
|  | 临界温度（℃）：234.8 | 临界压力（MPa）：3.09 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：-25 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.2 | 爆炸上限（%）：6.9 |  |
|  | 引燃温度（℃）：244 | 最小点火能（mJ）：0.24 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.850 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害：不聚合 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁忌物：强氧化剂。 |  |
|  | 危险特性: 极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应, 甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：28710 mg/kg(大鼠经口) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 本品有麻醉和刺激作用。长期接触可致周围神经炎。急性中毒：吸入高浓度本品出现头痛、头晕、恶心、共济失调等，重者引起神志丧失甚至死亡。对眼和上呼吸道有刺激性。 慢性中毒：长期接触出现头痛、头晕、乏力、胃纳减退；其后四肢远端逐渐发展成感觉异常，麻木，触、痛、震动和位置等感觉减退，尤以下肢为甚，上肢较少受累。进一步发展为下肢无力，肌肉疼痛，肌肉萎缩及运动障碍。神经-肌电图检查示感觉神经及运动神经传导速度减慢。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制: 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护: 空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 ※眼睛防护: 必要时，戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护:穿防静电工作服。 ※手防护: 戴橡胶耐油手套。 ※其它: 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |