(危规号： 31035)异丙硫醇的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名: 异丙硫醇；硫代异丙醇 |  | 英文名: isopropyl mercaptan；isopropanethiol |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C3H8S |  | 分子量：76.15 | UN编号：2402 |
|  | 危险类别：第3.1类 低闪点易燃液体 |  | 危规号： 31035 | CAS号：75-33-2 |
|  | 包装标志： |  | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色液体，有极不愉快的气味。 |  |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚等。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-130.5 | 沸点（℃）：57～60 |  |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.81 | 相对密度（空气＝1）：2.6 |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：60.65（38.8℃） | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）： -34 |  |  |
|  | 爆炸下限（%）：2.1 | 爆炸上限（%）：13.7 |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物:一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氧化硫。 |  |  |
|  | 避免接触的条件：在空气中缓慢分解。 | 禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、酰基氯、碱金属。 |  |  |
|  | 危险特性: 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。遇强酸能分解释出有毒气体。遇水释出有毒的腐蚀性气体。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |
| 毒 性 | LD50： LD50： |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |
|  | 吸入后，引起嗅觉丧失、肌无力、惊厥、呼吸麻痹。口服引起恶心、呕吐。对眼和皮肤有刺激性。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触: 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入：迅迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制: 密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护: 空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护: 戴安全防护眼镜。 ※身体防护: 穿防静电工作服。 ※手防护: 戴乳胶手套。 ※其它: 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |