(75-34-3)1，1-二氯乙烷的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：1,1-二氯乙烷；亚乙基二氯 | 英文名：1,1－dichloroethane;ethylidene chloride |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C2H4Cl2 | 分子量：98.97 | UN编号：2362 |
|  | 危险类别：第3.2类 中闪点易燃液体 | 危规号：32035 | CAS号：75-34-3 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色带有醚味的油状液体。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－96.7 | 沸点（℃）：57.3 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.17 | 相对密度（空气＝1）：3.42 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：15.33(10℃) | 燃烧热（kJ/mol）：1244.8 |  |
|  | 临界温度（℃） 261.5 | 临界压力（MPa）：5.05 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：－10 |  |
|  | 爆炸下限（%）：5.6 | 爆炸上限（%）：16.0 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。 |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、酸类、碱类。 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高温能引起燃烧爆炸。受高热分解产生有毒的腐蚀烟气。与氧化剂接触发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：725mg/kg(大鼠经口) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 具有麻醉作用。迄今未见本品引起中毒的报道。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撒离时，佩戴隔离式呼吸器。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃烧材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓间温度不宜超过30℃。库内湿度最好不大于85%。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火放爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。运输按规定路线行驶，中途不得停驶。 |  |  |