(108-10-1)甲基异丁基甲酮的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：甲基异丁基甲酮；4-甲基-2-戊酮 | 英文名：methyl isobutyl ketone； 4-methyl-2-pentanone |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C6H12O | 分子量： 100.16 | UN编号：1245 |
|  | 危险类别：第3.2类 ；中闪点易燃液体 | 危规号： 32075 | CAS号：108-10-1 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：水样透明液体，有令人愉快的酮样香味。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－83.5 | 沸点（℃）：115.8 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.80(25℃) | 相对密度（空气＝1）：3.45 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：2.13(20℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：298.2 | 临界压力（MPa）：3.27 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：15.6 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.35 | 爆炸上限（%）：7.5 |  |
|  | 引燃温度（℃）：459 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、强还原剂、强碱。 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，遇高热、明火、氧化剂有引起燃烧爆炸的危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：2080mg/kg(大鼠经口) LD50：32720mg/kg，4小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 本品具有麻醉和刺激作用，人吸入4.1g/m3时引起中枢神经系统的抑制麻醉；吸入0.41～2.05g/m3时，可引起胃肠道反应，如恶心、呕吐、食欲不振、腹泻以及呼吸道刺激症状。低于84mg/m3时没有不适感。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撒离时，应佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴乳胶手套。 ※其他：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。避免长期反复接触。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火放爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。 |  |  |