(111-86-1)吡啶的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：吡啶；氮（杂） 苯 | 英文名pyridine |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： C5H5N | 分子量：79.1 | UN编号：1282 |
|  | 危险类别：第3.2类；中闪点易燃液体 | 危规号：32104 | CAS号：111-86-1 |
|  | 包装标志：易燃液体；有毒品 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色或微黄色液体，有恶臭。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、醇、醚等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－42 | 沸点（℃）：115.3 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.98 | 相对密度（空气＝1）：2.73 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：1.33(13.2℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：17 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.7 | 爆炸上限（%）：12.4 |  |
|  | 引燃温度（℃）：482 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 禁忌物： 强氧化剂、酸类、氯仿。 |  |
|  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 |  |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。高温时分解，释出剧毒的氮氧化合物气体。与硫酸、硝酸、铬酸、发烟硫酸、氯磺酸、顺丁烯二酸酐、高氯酸银等剧烈反应，有爆炸危险。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。禁止使用酸碱灭火剂。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：1580mg/kg(大鼠经口) 1121mg/kg(兔经皮)； LD50： |  |  |
| 健 康 危 害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 有强烈刺激性；能麻醉中枢神经系统。对眼及上呼吸道有刺激作用。高浓度吸入后，轻者有欣快或窒息感，继之出现抑郁、肌无力、呕吐：重者意识丧失、大小便失禁、强直性痉挛、血压下降。误服可致死。慢性影响：长期吸入出现头晕、头痛、失眠、步态不稳及消化道功能紊乱。可发生肝肾损害。可致多发性神经病。对皮肤有刺激性，可引起皮炎，有时有光感性皮炎。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿胶布防毒衣。 ※手防护：戴橡胶耐油手套。 ※其他：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留有墙距、顶距、柱距和必要的防火检查走道。罐储时要有防火放爆措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |