(598-98-1)2,2-二甲基丙酸甲酯的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：2,2-二甲基丙酸甲酯 ； 三甲基乙酸甲酯 | 英文名：methyl pivalate ； methyl trimethylacetate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C6H12O2 | 分子量：116.16 | UN编号： |
|  | 危险类别：第3.2类中闪点易燃液体 | 危规号： 32145 | CAS号：598-98-1 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色液体。 |  |  |
|  | 溶解性 ：微溶于水，可混溶于乙醇、乙醚。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 | 沸点（℃）：101-103 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.89 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）: 无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：-1 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害：不聚合 | 燃烧分解产物:一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁忌物：强氧化剂、酸类、碱类。 |  |
|  | 危险特性: 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 吸入、摄入或经皮肤吸收对身体有害。具有刺激性。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入: 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 ※食入: 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，注意通风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴橡胶耐油手套。 ※其它：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运 |  |  |