(80-62-6)甲基丙烯酸甲酯的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名: 甲基丙烯酸甲酯; α-甲基丙烯酸甲酯 | 英文名: methyl methacrylate ；methacrylic acid methyl ester |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C5H8O2 | 分子量： 100.12 | UN编号：1247 |
|  | 危险类别:第3.2类;中闪点易燃液体 | 危规号： 32149 | CAS号：80-62-6 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色易挥发液体, 并具有强辣味。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇等。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－50 | 沸点（℃）：101 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.94(20℃) | 相对密度（空气＝1）：2.86 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：5.33(25℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 避燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：10 |  |
|  | 爆炸下限（%） 2.12 | 爆炸上限（%）：12.5 |  |
|  | 引燃温度（℃）：435 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害：聚合 | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |
|  | 避免接触的条件：光照易聚合。 |  |  |
|  | 禁忌物：氧化剂、酸类、碱类、还原剂、过氧化物、胺类、卤素。 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。在受热、光和紫外线的作用下易发生聚合，粘度逐渐增加，严重时整个容器的单体可全部发生不规则爆发性聚合。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：7872 mg/kg(大鼠经口) LC50：12412 mg/m3(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 本品有麻醉作用，有刺激性。 急性中毒：表现有粘膜刺激症状、乏力、恶心、反复呕吐、头痛、头晕、胸闷，可有急识障碍。 慢性影响：体检发现接触者中血压增高、萎缩性鼻炎、结膜炎和植物神经功能障碍百分比增高。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。 ※呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※ 身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴橡胶耐油手套。※ 其他：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。避光保存。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类、卤素等分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |