(75-05-8)乙腈的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：乙腈；甲基氰 |  | 英文名acetonitrle；methyl cyanide |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： C2H3N |  | 分子量：41.05 | UN编号：1648 |
|  | 危险类别：第3.2类；中闪点易燃液体 |  | 危规号：32159 | 75-05-8 |
|  | 包装标志：易燃液体；有毒品 |  | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色液体，有刺激性气味。 |  |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶，溶于醇等多数有机溶剂。。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：－45.7 | 沸点（℃）：81.1 |  |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.79 | 相对密度（空气＝1）：1.42 |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：13.33(27℃) | 燃烧热（kJ/mol）：1264.0 |  |  |
|  | 临界温度（℃）：274.7 | 临界压力（MPa）：4.83 |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：2 |  |  |
|  | 爆炸下限（%）：3.0 | 爆炸上限（%）：16.0 |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：524 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa） 无资料 | 稳定性： 稳定 |  |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氰化氢。 |  |  |
|  | 禁忌物：酸类、碱类、强氧化剂、强还原剂、碱金属。 |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。燃烧时有发光火焰。与硫酸、发烟硫酸、氯磺酸、过氯酸盐等反应剧烈。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |
| 毒 性 | LD50：2730mg/kg(大鼠经口) 1250mg/kg (兔经皮)； LD50：12663mg/kg 8小时(大鼠吸入) |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |  |
|  | 乙腈急性中毒发病较氢氰酸慢，可有数小时潜伏期。主要症状为衰弱、无力、面色灰白、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、胸痛；严重者呼吸及循环系统紊乱，呼吸浅、慢而不规则，血压下降，脉搏细而慢，体温下降，阵发性抽搐，昏迷。可有尿频、蛋白尿等。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：饮足量温水，催吐，用1：5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触毒物时，必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）、自给式呼吸器或通风式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：呼吸系统防护中己作防护。 ※身体防护：穿胶布防毒服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作现场严禁吸烟，进食和饮水。工作毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。车间应配备急救设备及药品。作业人员应学会自救互救。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温度不宜超过30℃。防止阳光直射。要特别注意包装完整，防止渗透引起中毒。应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留有墙距、顶距、柱距和必要的防火检查走道。罐储时要有防火放爆措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。 |  |  |  |