(121-44-8)三乙胺的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：三乙胺；N，N－二乙基乙胺 | 英文名：triethylamine； N，N－diethyletanamine |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C6H15N | 分子量： 101.19 | UN编号：1296 |
|  | 危险类别：第3.2类；中闪点易燃液体 | 危规号： 32168 | CAS号：121-44-8 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色油状液体，有强烈的氨臭。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－114.8 | 沸点（℃）：89.5 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.70 | 相对密度（空气＝1）：3.48 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：8.80(25℃) | 燃烧热（kJ/mol）：4333.8 |  |
|  | 临界温度（℃）：259 | 临界压力（MPa）：3.04 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：＜0 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.2 | 爆炸上限（%）：8.0 |  |
|  | 引燃温度（℃）：249 | 最小点火能（mJ）：0.75 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 禁忌物： 强氧化剂、酸类。 |  |
|  | 燃烧分解产物： 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。具有腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法 ：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |
| 毒 性 | LD50 460mg/kg(大鼠经口)；570mg/kg (兔经皮) LD50 6000mg/m3，2小时(小鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 对呼吸道有强烈的刺激性，吸入后可引起肺水肿甚至死亡。口服腐蚀口腔、食道及胃。眼及皮肤接触可引起化学灼伤。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗，至少15分钟。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，佩戴导管式防毒面具。紧急事态抢救或撒离时，应该佩戴氧气呼吸器、空气呼吸器。 ※眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 ※ 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓间温度不宜超过30℃。防止阳光直射。包装要求密封。不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否的泄漏现象。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |