(24969-06-0 ) 环氧树脂 的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：环氧树脂 | 英文名：epoxy resin |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： | 分子量：350-8000 |  | UN编号：1125 |
|  | 危险类别：第3.2类中闪点易燃液体 | 危规号： 32197 |  | 24969-06-0 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：根据分子结构和分子量大小的不同,其物态可从无臭、无味的黄色透明液体至固体。 |  |  |  |
|  | 溶解性 ：溶于丙酮、乙二醇、甲苯。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：145～155 |  | 沸点（℃）：无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：无资料 |  | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）: 无资料 |  | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 |  | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 |  | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：12 |  | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：490(粉云) |  | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 |  | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： |  | 燃烧分解产物:一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 避免接触的条件： |  | 禁忌物：强氧化剂。 |  |
|  | 危险特性: 易燃，遇明火、高热能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |
| 毒 性 | LD50：11400 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料 |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |
|  | 制备和使用环氧树脂的工人，可有头痛、恶心、食欲不振、眼灼痛、眼睑水肿、上呼吸道刺激、皮肤病症等。本品的主要危害为引起过敏性皮肤病，其表现形式为瘙痒性红斑、丘疹、疱疹、湿疹性皮炎等。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入: 脱离现场至空气新鲜处。就医。 ※食入: 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防尘口罩。 ※眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿一般作业防护服。 ※手防护：戴一般作业防护手套。 ※其它：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。若是液体。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或类似物质吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |