(95-47-6（1,2）)二甲苯的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：二甲苯（对二甲苯；邻二甲苯；间二甲苯） |  | 英文名：xylene（p-xylene；o-xylene； m-xylene） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C8H10 | 分子量： 106.17 | UN编号：1037 | CAS号：106-42-3（1,4） |
|  | 危险类别：第3.3类高闪点易燃液体 |  | 危规号：33535 | 95-47-6（1,2） |
|  | 包装标志：易燃液体 |  | 包装类别：Ⅲ类 | CAS号：108-38-3（1,3） |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明液体，有类似甲苯的气味。 |  |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，可溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-13.3～47.9 |  | 沸点（℃）：138.4～144.4 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.86～0.88 |  | 相对密度（空气＝1）：3.66 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：1.16～1.33(25～32℃) |  | 燃烧热（kJ/mol）：4549.5～4563.3 |  |
|  | 临界温度（℃）：343.1～357.2 |  | 临界压力（MPa）：3.51～3.70 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 |  | 闪点（℃）：25～30 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.0～1.1 |  | 爆炸上限（%）：7.0 |  |
|  | 引燃温度（℃）：463～525 |  | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.746 |  | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 |  | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂。 |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会引着回燃。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |
| 毒 性 | LD50：5000mg/kg(大鼠经口)；14100mg/kg(兔经皮)；LD50 ： 1364mg/kg（小鼠静脉）；LD50：19747mg/kg，4小时(大鼠吸入)； 人经眼：200ppm引起刺激。 |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |  |
|  | 二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。·急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷。有的有癔病发作。·慢性影响：长期接触有神经衰弱综合症，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触，立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触，提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入，饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 ※ 眼睛防护：带化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火放爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。 |  |  |  |