(100-42-5)乙烯的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：苯乙烯；乙烯基苯 | 英文名：phenylethylene；styrene |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C6H10O | 分子量： 98.14 | UN编号：2055 |
|  | 危险类别：第3.3类 高闪点易燃液体 | 危规号： 33541 | CAS号：100-42-5 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明油状液体。 |  |  |
|  | 溶解性 ：不溶于水，可溶于醇、醚等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－30.6 | 沸点（℃）：146 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.91 | 相对密度（空气＝1）：3.6 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：1.33(30.8℃) | 燃烧热（kJ/mol）：4376.9 |  |
|  | 临界温度（℃）：369 | 临界压力（MPa）：3.81 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：34.4 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.1 | 爆炸上限（%）：6.1 |  |
|  | 引燃温度（℃）：490 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |
|  | 避免接触的条件：光照、接触空气。 |  |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、酸类。 |  |  |
|  | 危险特性：其蒸气可与空气形成爆炸性混合物。遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。遇酸性催化剂如路易斯催化剂、齐格勒催化剂、硫酸、氯化铁、氯化铝等都能产生猛烈聚合，放出大量热量。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：5000mg/kg(大鼠经口)； LD50：24000mg/kg，4小时(小鼠吸入)； IARC致癌性评论：动物可疑阳性，人类无可靠证据。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 对眼和上呼吸道粘膜有刺激和麻醉作用。高浓度接触时，立即引起眼及上呼吸道粘膜的刺激，出现眼痛、流泪、流涕、喷嚏、咽痛、咳嗽等，继之头痛、头晕、恶心、呕吐、全身乏力等；严重者可有眩晕、步态蹒跚。眼部受苯乙烯污染时，可致灼伤。·慢性影响：常见神经衰弱综合症，有头痛、乏力、恶心、食欲减退、腹胀、忧郁、健忘、指颤等。对呼吸道有刺激作用，长期接触有时引起阻塞性肺部病变。皮肤粗糙、皲裂和增厚。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴隔离式呼吸器。 ※眼睛防护：高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴防苯耐油手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放。不宜大量或旧存。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火放爆措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。 |  |  |