(78-83-1)异丁醇的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：异丁醇 ；2-甲基丙醇 | 英文名：isobutyl alcohl;2-methyl propanol |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C4H100 | 分子量： 74.12 | UN编号：1112 |
|  | 危险类别：第3.3类；高闪点易燃液体 | 危规号： 33552 | CAS号：78-83-1 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明液体，微有戊醇味。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水，易溶于乙醇、醚。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－108 | 沸点（℃）：107.9 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.81 | 相对密度（空气＝1）：2.55 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：1.33(21.7℃) | 燃烧热（kJ/mol）：2667.7 |  |
|  | 临界温度（℃）：265 | 临界压力（MPa）：4.86 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：27 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.7 | 爆炸上限（%）：10.6 |  |
|  | 引燃温度（℃）：415 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.740 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |
|  | 禁忌物：强酸、强氧化剂、酸酐、酰基氯。 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高温能引起燃烧爆炸。受热分解放出有毒气体。与氧化剂接触发生猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土、雾状水、1211灭火剂。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：2460mg/kg(大鼠经口)； LD50：3400mg/kg(兔经皮)； |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 较高浓度蒸气对眼、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。眼角膜表层形成空泡，还可引起食欲减退和体重减轻。涂于皮肤，引起共鸣局部轻度充血及红斑。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗皮肤至少15分钟。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 ※眼睛防护：戴安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴一般作业防护手套。 ※其他：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓间温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火放爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否的泄漏现象。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。 |  |  |