(危规号：33587)乙酰丙酮的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：乙酰丙酮；2,4戊二酮 |  | 英文名：acetyacrtone;2,4-pentanedione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C5H8O2 | 分子量： 100.11 | UN编号：2310 | CAS号：123-54-6 |
|  | 危险类别：第3.3类高闪点易燃液体 |  | 危规号：33587 |  |
|  | 包装标志：易燃液体 |  | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色或微黄色液体，有脂的气味。 |  |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于醇、、氯仿、醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-23 |  | 沸点（℃）：140.5 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.98 |  | 相对密度（空气＝1）：3.45 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.93(20℃) |  | 燃烧热（kJ/mol）：2574.5 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 |  | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 |  | 闪点（℃）：34 |  |
|  | 爆炸下限（%）：11.4 |  | 爆炸上限（%）：1.7 |  |
|  | 引燃温度（℃）：340 |  | 最小点火能：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 |  | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害：不聚合 |  | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、卤素、强还原剂、强碱。 |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能的话将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |
| 毒 性 | LD50： LD50： |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |  |
|  | 吸入、摄入或经皮肤吸收对身体有害。对眼睛和皮肤有刺激作用。中毒表现有头痛、恶心和呕吐。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触，脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 ※ 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：带化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴橡胶耐油手套。 ※其他防护：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。避免长期反复接触。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火放爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。运输应按规定要求和规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |