(628-63-7)乙酸戊酯的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：乙酸戊酯 | 英文名amyl acetate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C7H14O2 | 分子量： 130.19 | UN编号：1104 |
|  | 危险类别：第3.3类 高闪点易燃液体 | 危规号： 33596 | CAS号：628-63-7 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色液体，有果子香味。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，可混溶于醇、醚等多种有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－78.5 | 沸点（℃）：149.3 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.88 | 相对密度（空气＝1）：4.5 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：98.24(148℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：25 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.0 | 爆炸上限（%）：7.5 |  |
|  | 引燃温度（℃）：360 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.740 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、强碱、强酸。 |  |  |
|  | 危险特性：其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在比较低处扩散到相当远的地方，遇明火源会着火回燃。具有腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：16600mg/kg(大鼠经口) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 对眼及上呼吸道粘膜有刺激作用，可引起结膜炎、鼻炎、咽喉炎等，重者伴有头痛、嗜睡、胸闷、心悸、食欲不振、恶心、呕吐等症状。皮肤长期接触可致皮炎或湿疹。有的可发生贫血和嗜酸性粒细胞增多。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中浓度较高时，应佩戴导管式防毒面具。必要时佩戴空气呼吸器 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴防苯耐油手套。 ※其他：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓间温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。罐储时要有防火放爆技术措施。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。 |  |  |