(141-32-2)丙烯酸丁酯的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：丙烯酸丁酯(抑制了的) | 英文名：n-butyl acrylate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C7H1202 | 分子量： 128.17 | UN编号：2348 |
|  | 危险类别：第3.3类 ；高闪点易燃液体 | 危规号： 33601 | CAS号：141-32-2 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色液体。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，可溶于乙醇、乙醚。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－64.6 | 沸点（℃）：145.7 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.89 | 相对密度（空气＝1）：4.42 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：1.33(35.5℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 避燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：37 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.2 | 爆炸上限（%）：9.9 |  |
|  | 引燃温度（℃）：275 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |
|  | 避免接触的条件：受热、光照。 |  |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、强碱、强酸。 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，遇明火、高温或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险性。容易自聚，聚合反应随着温度的上升而急聚加剧。 |  |  |
|  | 灭火方法：用水灭火无效，但可用水保持火场容器冷却。消防人员必须穿戴全身防火防毒服。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽出操作。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：900mg/kg(大鼠经口)； 2000mg/kg(兔经皮)；LD50：14305mg/m3，4小时(大鼠吸入)；IARC致癌评论：动物可疑阳性，人类无可靠数据。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 高浓度接触，引起流涎、眼及呼吸道的刺激症状，严重者口唇发白、呼吸困难、痉挛，因肺水肿而死亡。误服急性中毒者，出现口腔、胃、食管腐蚀症状，伴有虚脱、呼吸困难、躁动等。长期接触可致皮肤损害，亦可致肺、肝、肾病变。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。必要时，佩戴导管式防毒面具或自给式呼吸器。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴防苯耐油手套。其他：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓间温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。不可与空气接触。不宜大量或久存。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火放爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否的泄漏现象。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。 |  |  |