(97-88-1)甲基丙烯酸正丁酯的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：甲基丙烯酸正丁酯 (抑制了的) ； 异丁酸正丁酯 | 英文名：n-butyl methacrylate； methacrylic acid n-butyl ester |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C8H1402 | 分子量： 142.22 | UN编号：2227 |
|  | 危险类别：第3.3类 ；高闪点易燃液体 | 危规号： 33601 | CAS号：97-88-1 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色、具有甜味和酯气味的液体，商品一般加有阻聚剂。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，可混溶于醇、醚，溶于多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：<－50 | 沸点（℃）：160 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.90(20℃) | 相对密度（空气＝1）：4.91 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.65(20℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 避燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：41.1 |  |
|  | 爆炸下限（%）：2 | 爆炸上限（%）：8 |  |
|  | 引燃温度（℃）：259 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害：聚合 | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |
|  | 避免接触的条件：受热、光照。 |  |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、强碱、强酸。 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。在受热、光照和紫外线的作用下易发生聚合，粘度逐渐增加，严重时整个容器的单体可全部发生不规则爆炸性聚合。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场容器冷却。消防人员必须穿戴全身防火防毒服。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：1490mg/kg(小鼠腑腔内) ；11300mg/kg(兔经皮) LD50：19689 mg/m3，4小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 本品对皮肤、粘膜有中等刺激作用。接触后可能有有烧灼感、咳嗽、眩晕、气短、喉炎、头痛、恶心和呕吐。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，注意通风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。必要时，佩戴导管式防毒面具或自给式呼吸器。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。特别注意眼和呼吸道的防护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。或用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓间温度不宜超过30℃。防止阳光直射。包装要求密封。不可与空气接触。不宜大量或久存。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |