(110-91-8)吗啉的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：吗啉；1,4－氧氮杂环已烷 | 英文名：morpholine；diethylene oximide |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C4H9N0 | 分子量：87.12 | UN编号：2054 |
|  | 危险类别：第3.3类 ；高闪点易燃液体 | 危规号： 33617 | CAS号：110-91-8 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色油状液体，有氨味。 |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶，可混溶于多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－4.6 | 沸点（℃）：128.4 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.00 | 相对密度（空气＝1）：3.00 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.92(20℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：346 | 临界压力（MPa）： |  |
| 避燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：35 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.8 | 爆炸上限（%）：10.8 |  |
|  | 引燃温度（℃）：310 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害：不聚合 | 禁忌物： 酸类、强氧化剂、酰基氯、酸酐。 |  |
|  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸危险。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。 |  |  |
|  | 灭火方法：灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：1050mg/kg(小鼠腑腔内) ；500mg/kg(兔经皮) LD50：28480 mg/m3，8小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 吸入本品蒸气或雾强烈刺激呼吸道粘膜，可引起支气管炎、肺炎、肺水肿。高浓度吸入人可致死。蒸气、雾或液体对眼有强烈刺激性，严重者可导致失明。皮肤接触可发生灼伤。吞咽本品液体可灼伤消化道，大量吞咽可致死亡。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。※ 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。※ 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。※ 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，注意通风。※ 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。必要时，佩戴导管式防毒面具或自给式呼吸器。※ 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。※ 身体防护：穿防静电工作服。※ 手防护：戴橡胶手套。※ 其他：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。特别注意眼和呼吸道的防护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓间温度不宜超过30℃。防止阳光直射。包装要求密封。应与氧化剂、碱类、食用化学品等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |