(108-01-0)N,N-二甲基乙醇胺的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：N，N-二甲基乙醇胺； 2-二甲基氨基乙醇 | 英文名：N，N-dimethyl ethanolamine； 2-dimethylamino ethyl aloohol |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C4H11N0 | 分子量： 89.2 | UN编号：2051 |
|  | 危险类别：第3.3类 高闪点易燃液体 | 危规号： 33624 | CAS号：108-01-0 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色易挥发液体，有氨味。 |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶，可混溶于醚、芳烃。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－59 | 沸点（℃）：134.6 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.89(20℃) | 相对密度（空气＝1）：3.03 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.53(20℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：40 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.9 | 爆炸上限（%）：10.0 |  |
|  | 引燃温度（℃）：295 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 禁忌物： 强氧化剂、酸类、铜、锌及其合金。 |  |
|  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土、雾状水。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：2340mg/kg(大鼠经口)；1370mg/kg(兔经皮) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有剧烈刺激作用。可致皮肤灼伤。吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛，化学性肺炎、肺水肿等。对皮肤有致敏作用。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。至少15分钟。就医。※ 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，注意通风。 ※呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴自给式呼吸器。 ※眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。※ 身体防护：穿胶布防毒服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：尽可能减少直接接触。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂石、蛭石或其他惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。包装要求密封。应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。 |  |  |