(68-12-2)N,N-二甲基甲酰胺的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名： N,N-二甲基甲酰胺；DMF | 英文名N，N-dimethylformamide；DMF |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C3H7N0 | 分子量： 73.10 | UN编号：2265 |
|  | 危险类别：第3.3类 高闪点易燃液体 | 危规号： 33627 | CAS号：68-12-2 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色液体，有微弱的特殊臭味。 |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶，可混溶于多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－61 | 沸点（℃）：152.8 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.94 | 相对密度（空气＝1）：2.51 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：3.64(60℃) | 燃烧热（kJ/mol）：1915 |  |
|  | 临界温度（℃）：374 | 临界压力（MPa）：4.48 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：58 |  |
|  | 爆炸下限（%）：2.2 | 爆炸上限（%）：15.2 |  |
|  | 引燃温度（℃）：445 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：CO，CO2 ，NO |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、强还原剂、酰基氯、氯仿、卤素、氯代烃。 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。能与浓硫酸、发烟硝酸猛烈反应，甚至发生爆炸。与卤化物能发生剧烈反应。 |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土、雾状水。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：4000mg/kg(大鼠经口)；4720mg/kg(兔经皮) LC50：9400mg/kg，2小时(小鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 急性中毒：主要有眼和上呼吸道刺激症状、头痛、恶心、呕吐、便秘等。中毒数日后出现肝脏肿大。慢性影响：有皮肤、粘膜刺激，神经衰弱综合症，血压偏低。。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。至少15分钟。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿化学防护服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火放爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。 |  |  |